淄经开区环报告表〔2017〕200号

周村凯星塑料加工厂年加工50万条插头电源线

项目环境影响报告表审批意见

周村凯星塑料加工厂：

报来的《年加工50万条插头电源线项目环境影响报告表》（山东初蓝环保科技有限公司编制）收悉，经研究，审批意见如下：

一、该项目位于山东省淄博经济开发区正阳路以东、城北路以南、正阳路7056号，总占地面积975平方米，总投资10万，其中环保投资3万元。以聚氯乙烯颗粒（PVC）、聚丙稀颗粒（PP）、铜丝、铜片等为原料，利用拉线机组、塑料成型机、微电脑全自动吸料机、绕线机、削皮机、自动送料铆接机、钮扣机、台式精密压力机、塑料热风干燥机、空气压缩机、循环水桶等设备，经PVC、铜丝→加热挤出→冷却→牵引→绕线→切割→半成品1→削皮→铆接，PP→注塑成型→半成品2→人工组装→注塑成型→成型等工序生产插头电源线，生产能力为50万条/年。该项目《建设项目现场勘验报告》无不同意见，该项目报告表经经开区网站公示未收到不同意见。根据环评结论该项目属允许类项目，在严格落实相应污染防治措施的前提下，各项环保指标均能满足相关标准要求，在环保方面是可行的。同意该项目按报告表所列地点、规模、工艺、环境保护措施建设。

二、项目设计、建设、运营中须严格落实报告表提出的环保措施和以下要求：

1、加热挤出、注塑成型工序中产生的非甲烷总烃、HCI由集气罩引至光催化氧化设备处理后经15米高排气筒有组织排放，须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值的要求；未经集气罩捕集的非甲烷总烃、HCI无组织排放，须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9大气污染物排放限值要求。

2、生活污水经化粪池处理后定期外运堆肥。

3、生产设备须采取隔音、减震设备、设置绿化带等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

2类排放标准。

- 下脚料收集后全部外售；液压油桶由厂家回收使用；废包装袋、职工生活产生的生活垃圾，由环卫部门定期清理；废液压油执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准暂存，按协议交有危废处理资质的单位处置。

- 该项目设置的卫生防护距离（100米）内不得新建居民点及其他环境敏感目标。

- 该项目须执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按照环保部制定的验收规范、标准按期完成环保验收，经验收合格方可投入生产。

四、若遇规划布局调整须无条件按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或环境污染事件，经查实须立即停产整治。

- 公  章

- 2017年10月16日