淄经开区环报告表〔2017〕202号

山东天强建材科技有限公司年生产IPS网架板20万平方米项目环境影响报告表审批意见

山东天强建材科技有限公司：

报来的《年生产IPS网架板20万平方米项目环境影响报告表》（河北德源环保科技有限公司编制）收悉，经研究，审批意见如下：

- 该项目位于山东省淄博经济开发区梅河工业园北首，总占地面积3600平方米，总投资100万，其中环保投资10万元。以钢丝、聚苯板、石墨聚苯板、挤塑聚苯板、聚氨酯黑白胶等为原料，利用自动斜插机、储气罐、织网机、空气压缩机、调直机、手工焊机、空压机、网片折弯机、剪网机、裁网机、连接网片焊机、板材切割机、手工分割机、叉车等设备，经挤塑聚苯板→检验→斜插→半成品→分割→成品，钢丝→织网→网片→裁切→网片，钢丝→调直切割→手工穿丝→腹丝，聚苯板、石墨聚苯板→检验→切割→下料分割→粘合→插入网片→焊接→成品等工序生产IPS网架板，生产能力为20万平方米/年。该项目《建设项目现场勘验报告》无不同意见，该项目报告表经经开区网站公示未收到不同意见。根据环评结论该项目属允许类项目，在严格落实相应污染防治措施的前提下，各项环保指标均能满足相关标准要求，在环保方面是可行的。同意该项目按报告表所列地点、规模、工艺、环境保护措施建设。

二、项目设计、建设、运营中须严格落实报告表提出的环保措施和以下要求：

- 切割、分割、粘合工序产生的非甲烷总烃经等离子光氧催化废气处理一体机净化后通过15米高排气筒有组织排放，非甲烷总烃通过加强厂区周边绿化无组织排放，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度。

2、生活污水用于厂区洒水抑尘，不外排。

3、生产设备须采取隔音、减震、设置绿化带等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准。

- 生产过程中产生的边角料、职工生活垃圾分类收集，委托环卫部门定期清运；废胶水桶收集后厂家回收。

- 该项目设置的卫生防护距离（50米）内不得新建居民点及其他环境敏感目标。

- 该项目须执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按照环保部制定的验收规范、标准按期完成环保验收，经验收合格方可投入生产。

四、若遇规划布局调整须无条件按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或环境污染事件，经查实须立即停产整治。

- 公  章

- 2017年10月17日