
建设项目环境影响报告表

项目名称:   淄博檀林文化创意产业园项目   
     建设单位(盖章):   淄博中康檀林置业有限公司    
编制日期：2018年3月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明 
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	淄博檀林文化创意产业园项目

	建设单位
	淄博中康檀林置业有限公司

	法人代表
	刘岩
	联系人
	刘岩

	通讯地址
	山东省淄博市周村区北郊镇新华大道白家寨村段路北

	联系电话
	17663030392
	传真
	--
	邮政编码
	255314

	建设地点
	淄博经济开发区，人民西路以南，规划支路以西，柳园路以东，孝妇河以北

	立项审批
部门
	淄博经济开发区管理委员会产业发展促进局
	批准文号
	淄经开产项备[2018]16号

	建设性质
	新建√     改扩建📱
技术改造📱
	行业类别及代码
	K7010  房地产开发经营

	占地面积

(平方米)
	19274（28.911亩）
	绿化面积

(平方米)
	--

	总投资

(万元)
	21020
	其中:环保投资(万元)
	450
	环保投资占总投资比例（％）
	2.14

	评价经费

(万元)
	
	预计投产日期
	2018年12月


4、对于在自然保护区核心区、缓冲区内的建设项目一律不批；在饮用水水源一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设项目一律不批；在饮用水水源二级保护区内有污染物排放的建设项目一律不批；在饮用水水源准保护区内新建、扩建可

	污染水体的建设项目一律不批，改建、迁建建设项目不得增加排污量。其他涉及到饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及重要生态功能区的建设项目要从严把握。

	是□  否√


	结论：所建项目不在省环保厅审批的限制性要求的范围内。


	（六）区域、流域和企业限批要求

	选项



是

	否√

	
	2、流域限批或从严审批。全省重点河流水环境质量未达到省环保厅确定的年度改善目标的，河流两侧5公里之内对有污水排放的项目要实行流域从严审批。流域水环境质量连续3个月超标倍数排在后3名的断面、超过达标边缘的河流断面，对其负有责任的县(市、区)的涉及废水排放的建设项目实行从严审批。

	是□  否√



3、企业从严审批。企业出现1次建设项目环


是□ 

	否√

	
	（七）南水北调流域的有关要求

	选项


	1、南水北调核心保护区外延15公里内有污水排放的建设项目一律不批；15公里之外有污水排放的建设项目应通过“治、用、保”实现区域污水资源化并做到主要污染物排放量有所削减。

	是□  否√


	2、南水北调工程沿线区域涉及重金属排放、危险化学品等对水源地可造成严重安全隐患的建设项目一律不批。

	是□  否√


	3、沿线区域内不得新建、改建、扩建污染严重的项目。

	是□  否√


	4、南水北调流域其行政辖区内的重点河流水环境质量未达到省环保厅确定的年度改善目标的，对增加废水排放及其主要污染物排放量的新上项目一律不批。

	是□  否√

	结论：所建项目符合南水北调流域的有关要求。



	本项目的建设可满足《山东省环境保护厅关于印发﹤建设项目环评审批原则(试行)﹥的通知》（鲁环函【2012】263号）关于建设项目审批原则的设计条件的要求。

4、与生态红线的符合性

根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》可知，周村区共有3处生态保护红线区，分别为：宝山水源涵养生态保护红线区、杨古水源涵养生态保护红线区、南闫水源地水源涵养生态保护红线区，见下表。

表1    本项目周边生态红线区域信息表

生态保护对象

范围
周村区生态保护红线

宝山水源涵养生态保护红线区

309国道以南，东张村以东，刘家河以西，双峪以北。
南闫水源地水源涵养生态保护红线区

以开采井为圆心，半径110m的圆形区域

杨古水源涵养生态保护红线区
杨古水源地及杨古水源地东侧，岭子镇以北，冲山以西和以南。

本项目位于淄博经济开发区（周村区北郊镇），人民西路以南，规划支路以西，柳园路以东，孝妇河以北，地理坐标为东经117°55′12″，北纬36°49′8.4″，不在生态红线区域范围内，符合《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》，详见附图。

综上所述，本项目符合国家及山东省相关环保要求。
1、 环保投资

本项目环保投资一览表详见下表。
表2    本项目环保投资一览表

项目
设施
投资金额（万元）

废水
化粪池、隔油池、管道设施、雨污分流
120
废气

风道等
50

噪声
减震、隔声

50
固废
垃圾收集点、垃圾箱等
50

绿化
30
防渗
100

消防
100

合计

450

2、 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目原为空地，没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。



建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1．地理位置

淄博经济开发区位于周村区东部（周村区北郊镇），与桓台、张店、邹平接壤，距全市行政、体育、文化、医疗中心 5 公里，是全市小城镇建设示范镇，总面积 56.23平方公里，辖 51 个行政村，人口 6.6 万（含 2.8 万淄博职业学院师生）。孝妇河从东南向北贯穿全境，蜿蜒 11.7 公里。济青高速、联通路、张周路、309国道横穿东西，滨博高速、姜萌路、周村东过境路纵贯南北，交通便利，区位优势明显。

本项目位于淄博经济开发区，人民西路以南，规划支路以西，柳园路以东，孝妇河以北，厂址具体地理位置图见图1。

2．地形地貌

周村区地处华北平原坳陷区、济阳坳陷区的南部，为淄博凹陷的西北边缘。由于倾斜沉积盆地向北倾斜的簸箕状，形成自南而北由老到新的地层，为新生代第四系地层覆盖。 地质构造主要为褶皱和断层。

周村区地势南高北低，以胶济铁路为界，南部多为丘陵，北部为平原。南部地势最高点在王村镇西宝山，海拔351.8m，最低处在大姜镇北部邓家村北，海拔高度约24.2m。地面坡降1.09‰，南北相对高差327.6m，最高最低处相距30km。

3．气候气象

境内属暖温带大陆性季风型气候区，属半湿润地区，四季分明，日照充足，年平均日照时数为2541.2小时。

年平均气温为13.1℃，极端最高气温42.1℃（出现于1955年7月24日），极端最低气温-23.1℃（出现于1972年1月26日）；平均地温为15℃。

年平均降水量510mm（1956-2009年），年最大降水量1201mm（1964年），年最小降水量298mm（1965年），降水主要集中于6、7、8三个月，占全年降水量的52～58%，降水日数平均80天，日最大降水量119.3mm；最大积雪深度为33cm；最大雪压39.6kg/m2。
年平均气压为750mmHg，极端最高气压为779.3 mmHg，极端最低气压为736 mmHg。主要风向为西南风，占全年各风向频率的37%；北到东北风次之，频率17%；年平均风速为2.6～3.4m/s；春季主导风向为西南风，平均风速3.7m/s，最大风速20m/s；冬季主导风向为北风，平均风速2.8m/s，最大风速16m/s；10分钟最大风速（地面以上10m处）为27m/s；风载荷（地面以上10米处）为45kg/m2。

年平均绝对湿度为11.6g/ m3，年平均相对湿度为63%。最热月平均相对湿度为76%；最冷月平均相对湿度为56%；最大冻土深度为0.3m。
4．水文地质

周村区境内主要河流有7条，皆属小清河水系。分别为孝妇河、范阳河、泔沟河、淦河、米沟河、玉带河、青杨河。有中型水库—萌山水库，库容9850万立方米。还有小（一）型水库3座，小（二）型水库3座，塘坝60座。

地下水有三种类型：第四系孔隙水、基岩裂隙水、中奥陶纪石灰系基岩溶裂隙水。境内地下水总补给量为4180万立方米，水位随降雨的多少而变化。

地基承载能力：本地区属于第四纪地层及石炭纪，自上而下揭露的地层依次为杂填土、粉质粘土、中风化石灰岩共三层，石灰岩层地场内均有分布且质地坚硬。该项目生产装置中无高大建筑及对地层形成重压的设备，地质状况可满足生产装置的要求。

地震烈度：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306－2001），本地区地震烈度为7度，地震动峰值加速度为0.1g。
5．自然资源

土地资源：全区有土地可利用面积19792.8公顷，按全国土地评级标准共分5级。

水资源：全区多年平均水资源总量为23595.93万立方米，其中客水16970.17万立方米。全区地下水总储量为1.35亿立方米。

矿产资源：主要有煤、粘土、石英石、磨石等。储量分别为：煤约300万吨、粘土约92万吨、石英石3000万吨、磨石120万吨。

生物资源：野生动物如兔、獾、猫头鹰、麻雀、蜂、蛇、青蛙、鱼等；野生植物有松、柏、杨、山楂、花椒、菊花等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：
周村区位于山东省中部，是淄博市辖区之一，总面积263平方公里，辖北郊镇、南郊镇、王村镇、萌水镇、外向型工业加工区及城北路、丝绸路、青年路、大街、永安街5个街道办事处，215个村民委员会、212个自然村。人口32.7万，其中城市人口13万，农业人口18万。城市建成面积15平方公里，是一座古老而又新兴的工商业城市，也是我省重要的纺织工业基地。

周村素有“天下第一村”之称，自古商业发达，明末清初就开始走向繁荣。1904年，周村和省府济南同时被清政府开辟为商埠后，很快就发展成为闻名省内外的重要商品集散地，素有“金周村”、“旱码头”之美誉。近几年来，周村区坚持把发展第三产业放在优先发展的突出位置，坚持政府引导、社会参与的市场建设原则，依托纺织、沙发、家具等产业优势，大力兴办市场，先后建设了纺织大世界、沙发、沙发材料、不锈钢、摩托车、小商品等一大批大型专业市场，并建设了精品商厦、金桥商厦、金谷大厦等一批现代化商业设施。其中投资近亿元的纺织大世界成为山东最大的纺织品批发市场，名列山东十大专业市场第3位，全国“双百强”大市场第20位。目前，周村已基本形成了以城区市场为主体，以集贸市场为基础，以专业批发市场为特色，高中低档网点相配套，批零兼营相结合的流通格局，有力地带动了第三产业的快速发展。

周村是全国科技先进区和全省精神文明建设先进区。近几年来，周村区坚持实施“科教兴区”战略，五年中申报实施各类科技计划225项，科技进步因素对经济增长的贡献率达到49%，93年被评为全国科技工作先进区。在全省区县级第一个成立了人才技术市场，五年中共引进各类人才3000多名。教育工作首批跨入全国“两基”先进区县行列。体育工作被评为全国群众体育先进单位。深入开展一系列的精神文明创建活动和“双拥”共建活动，大力实施依法治区，成为全省精神文明建设先进区、全省社会治安治理模范区、全国双拥模范城，为改革开放和经济建设创造了良好的发展氛围。

该项目评价区内无风景区和文物古迹。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：
1、环境空气：根据《2018年1月份环境质量状况通报》显示，6项主要污染物浓度及同比改善分别为：二氧化硫（SO2）43微克/立方米，改善43.8%；二氧化氮（NO2）56微克/立方米，改善11.1%；可吸入颗粒物（PM10）144微克/立方米，改善27.0%；细颗粒物（PM2.5）91微克/立方米，改善 27.1%；一氧化碳（CO）浓度2.9毫克/立方米，改善47.5%；臭氧（O3）浓度73微克/立方米，恶化16.1%。全市综合指数为7.95，同比改善27.7%。 

2、水环境：14个市控以上主要河流断面化学需氧量（COD）平均浓度24.2毫克/升，同比改善2.81%，氨氮（NH3-N）平均浓度0.68毫克/升，同比改善45.2%。8个省控以上河流断面化学需氧量（COD）平均浓度23.2毫克/升，同比改善11.1%，氨氮（NH3-N）平均浓度0.67毫克/升，同比改善32.3%。
3、声环境：根据例行监测数据显示，全市所有区县各类功能区昼、夜噪声监测结果均不超标。该项目位于周村区，区域昼间噪声与夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准的要求，项目临路一侧能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008） 4a类标准要求，声环境质量良好。



	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本项目为房地产开发类新建工程，对周边环境的影响主要在施工期，施工期影响主要表现在噪声、扬尘方面的影响。拟建项目周围1000m范围内无国防、军事、通信、文物保护单位和自然保护区等，项目周围环境敏感目标主要为居民区和村庄等。

表3    建设项目环境保护目标一览表

保护类别

保护目标

方位

距离

备注

大气环境

北郊镇政府
NW
60m

《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)二级标准

北郊中学
NW
200m

北郊镇南营小学
NW

480m

西坞村

S

270m

南营
W
110m

杏园子
NE
430m

声环境

厂界外200m

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

2类和4a类
地表水水环境

孝妇河
S
150m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准
地下水水环境

周围浅层地下水

《地下水质量标准》
（GB/T14848-93）III类标准




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、大气环境

项目区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体标准值见表7。

表4    空气质量标准        单位：mg/Nm3
污染物名称

取值时间

浓度限值

标准来源

SO2
年平均

0.06

《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）二级标准

24小时平均
0.15

1小时平均

0.50

NO2
年平均

0.04

24小时平均

0.08

1小时平均

0.20

PM2.5
年平均

0.035

24小时平均

0.075

PM10
年平均

0.07

24小时平均

0.15

2、地表水

表5    地表水环境质量标准IV类标准（单位：除pH外mg/L）

污染因子

IV类标准

pH

6～9

CODcr≤

30
BOD5≤

6
石油类≤

0.5
溶解氧≥

3
总磷≤

0.3（湖、库0.1）

氨氮≤

1.5
高锰酸盐指数

10
3、地下水

区域内地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

表6    地下水质量标准    单位：mg/L，除pH值外
项  目

pH

总硬度

总大肠菌群
亚硝酸盐
标准值

6.5～8.5

450

3.0

0.02

项  目

高锰酸盐指数

氯化物

硝酸盐

挥发酚

标准值

3.0

250

20

0.002

4、声环境

依据《淄博城区噪声标准适用区域划分及管理规定》，该区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，北侧和东侧临路区域执行4a类区环境噪声限值，具体标准值见表10。

表7    声环境质量标准

类别

适用区

等效声级Leq dB（A）

昼间

夜间

2类
居住、商业、工业混杂区

60

50

4a

高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域

70

55



	污

染

物

排

放

标

准
	1、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准；运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337－2008）2类标准。

表8    建筑施工场界环境噪声排放限值（dB（A））

昼间

夜间

70

55

备注：夜间噪声最大声级超过限制的幅度不得高于15dB(A)。

表9    社会生活环境噪声排放限值（dB（A））

类别

昼间

夜间

2类

60

50

备注：夜间频发噪声最大声级超过限制的幅度不得高于10dB(A)。

  夜间偶发噪声最大声级超过限制的幅度不得高于15dB(A)。
2、废气

项目天然气燃烧废气中的颗粒物、SO2、NOX执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表4中重点控制区标准要求，即颗粒物<10mg/m3，SO2 <50 mg/m3，氮氧化物<100 mg/m3；汽车尾气执行满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求；恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准；厨房油烟经油烟机处理，集中在楼顶烟道排放，排放满足《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中小型排放标准。
表10    《大气污染物综合排放标准》（GB16298-1996）

污染物

无组织排放监控浓度限值

浓度(mg/m3)

监控点

SO2
0.4

周界外浓度最高点

NOx
0.12

TCH

4.0

颗粒物

1.0

表11    《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）

指标

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m³）

1.0

0.8

0.5

净化设施的最低去除效率（%）

85

90

90

表12    《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

控制项目

单位

二级新扩改建

臭气浓度

无量纲

20

3、固废

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）、《<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单》及淄博市对固废处置的有关规定要求。
4、废水
营运期产生的废水主要是居民的生活污水和商业废水。污水经隔油池隔油、化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准要求（COD：500mg/L，氨氮：45mg/L，pH：6.5~9.5，总铜：2mg/L，总锌：5mg/L，SS：400mg/L）后排入污水管网，最终进入污水处理厂，处理达标后排放。


	总量

控制

标准
	本项目污废水用于经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网，进入污水处理厂处理，总量在污水处理厂内平衡，无需申请总量。
项目废气排放量小，无需申请总量。



建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

1、施工期

一、施工期

施工期主要包括清理场地、土石方工程、基础工程和主体工程等，施工过程会产生噪声、扬尘、固废、少量污水等污染物；

拟建项目施工期工艺流程及产污环节见图2和表16。

[image: image2.emf]现有场地

噪声 、 扬尘 、 施工机械尾气 、 固体废物

辅助工程 室内装修 设备安装 调试运营 用户入住

噪声 、 装修废气 、 固体废物

清理场地 基础工程 主体工程


图2  拟建项目施工期工艺流程及产污环节图

2、运营期

2.1、生产工艺流程及产污环节图

营运期工艺流程及产污环节见图3和表17。

[image: image3.emf]办公、商业

酒店等

生活污水

生活垃圾

环卫清运

恶臭

厨房

油烟

隔油池隔油、化粪池

处理后进

市政污水管网

社会生

活噪声

燃气

废气

垃圾收集点


图3  营运期工艺流程及产污环节图

主要污染工序：

一、施工期

1、场地整理：①场地平整过程产生扬尘、噪声、建筑垃圾，施工机械排放NOx、THC等大气污染物；②建筑垃圾装卸产生扬尘、噪声；③大风天气产生扬尘；④建筑垃圾运输产生道路扬尘、交通噪声、汽车尾气等；⑤施工及管理人员日常生活产生的生活污水、生活垃圾等。

2、工程建设：①基础开挖产生的建筑垃圾、建筑扬尘及施工机械噪声、施工机械排放的NOx、THC等大气污染物；②建筑垃圾装卸过程的扬尘、噪声；③大风天气建筑垃圾堆放引起的扬尘；④打夯机，混凝土浇注过程的振捣棒，电锯等设备，以及生产设备及材料的装卸产生的噪声；⑤建筑垃圾运输车辆的道路扬尘、运输车辆噪声、车辆尾气等；⑥基础开挖工程遇雨并形成径流时，造成一定程度的水土流失；⑦施工及管理人员日常生活产生的生活污水、生活垃圾等。

3、设备安装、调试等：①吊车、升降机、切割机等设备，材料装卸等产生的噪声；②施工及管理人员日常生活产生的生活污水、生活垃圾、炉灶烟气排放等。

针对以上环境污染情况，为将施工期对周围环境的影响控制在最低水平，建议建设单位注意作好以下工作：

①建立经常性的洒水制度，保持建设场地清洁。施工期在项目区内建设临时化粪池收集生活污水，由环卫部门定期清运，对周围地表水体影响不大。

②施工现场内的水泥等散状材料必须遮盖封闭。

③建筑施工现场的建筑垃圾必须采取定点分类、封闭存放、及时清运等防尘防污染措施。

④工地出入口要设置车轮冲刷设施，防止将泥土带出工地；装运物料、土方、渣土及垃圾车辆要遮盖封闭，并按环卫部门批准的路线、时间、地点倾倒。

⑤施工应在规定的时间内合理安排施工顺序，并要集中安排昼间进行，减轻对周围环境的干扰。噪声较大的工种、工序，施工单位应采取措施减少噪声，必要时设置临时隔声屏障。因施工特殊要求需夜间施工的，要到环保部门办理审批手续，经审查同意后方可施工。
表13    拟建项目施工期产污环节表

项目

产污环节

污染物

排放方式

废气

物料堆场、土方挖掘、场地平整，建筑材料装卸、运输车辆

扬尘

无组织排放

机械设备

尾气

装修废气

有机气体

废水

施工人员日常生活

COD、NH3-N、SS

排入简易化粪池处理后由附近农民清运用作农田肥料，综合利用

砂石料系统冲洗、车辆冲洗、施工机械设备冲洗、混凝土搅拌、浇注和养护
SS
经建设场地内沉淀池沉淀处理后重复利用

噪声

土石方工程阶段、基础施工阶段、结构施工阶段、装修阶段

LAeq
间歇式排放

固废

施工人员日常生活

生活垃圾

由市政环卫部门统一收集运送处理

施工过程

建筑垃圾

由专门运输处置建筑垃圾的单位统一外运处理
二、营运期

营运期，统一为其供水供电供气供暖等，产生的污染主要是天然气燃烧废气，厨房油烟，办公、商业、宾馆的生活污水和生活垃圾，还有设备噪声以及项目区内交通噪声。
表14    拟建项目营运期产污环节表

项目

产污环节

污染物

治理措施及排放方式

废气

燃气废气

SO2、NOX、烟尘

与油烟一起经排烟管道排放

厨房油烟

油烟

经油烟机净化处理后，统一收集通过排烟管道经楼顶排烟口排放

垃圾收集点恶臭

H2S、NH3等

采用封闭式垃圾收集桶收集生活垃圾

汽车尾气

CO、THC、NOX
地上停车位，被空气扩散、稀释

地下停车位设置机械通风设施

废水

办公、商业、宾馆、酒店餐饮、未预见用水等
COD、NH3-N、SS

经隔油池隔油、化粪池收集后，通过市政污水管网进入污水处理厂
噪声

换热站、供水泵房等噪声

Leq
选用低噪声设备

交通噪声

Leq
进入项目区内禁止鸣笛等措施
固废

办公、商业等
生活垃圾

由市政环卫部门统一收集运送处理




项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	浓度及产生量

（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	大

气

污

染

物
	天然气
燃烧废气
	废气量
	178.5万m3/a
	178.5万m3/a 

	
	
	烟尘
	0.28mg/m3；0.494kg/a
	0.28mg/m3；0.494kg/a

	
	
	SO2
	0.4mg/m3；0.714kg/a
	0.4mg/m3；0.714kg/a

	
	
	NOX
	70.59mg/m3；0.126t/a
	70.59mg/m3；0.126t/a

	
	厨房油烟
	油烟
	——；0.648t/a
	——；0.0648t/a

	
	地面停车位
	CO、NOx、THC
	少量
	少量


	
	地下停车位
	CO
	1.584mg/m3；0.732kg/h
	1.584mg/m3；0.732kg/h

	
	
	THC
	0.158mg/m3；0.073kg/h
	0.158mg/m3；0.073kg/h

	
	
	NOx
	0.126mg/m3；0.058kg/h
	0.126mg/m3；0.058kg/h

	
	垃圾收集点
	恶臭，H2S、NH3等
	少量
	少量

	水

污

染

物
	生活污水、商业废水等产生量
	水量
	44520t/a
	44520t/a

	
	
	CODCr
	400mg/L，17.8t/a
	400mg/L，17.8t/a

	
	
	NH3-N
	35mg/L，1.56t/a
	35mg/L，1.56t/a

	固体

废物
	办公、宾馆、商业等
	生活、商业垃圾
	996t/a
	0

	噪

声
	营运期噪声源主要为进出项目区汽车行驶噪声以及供水泵房、换热站内水泵等设备运行过程中产生的噪声。本项目对循环加压水泵基础设置弹性减震橡胶垫、进出口安装橡胶减震喉，循环水管路设置在减震沟内，设备间内均设吸音板及隔音门进行隔声降噪；严禁出入车辆鸣笛、限速行驶，采取以上措施后对周围声环境影响较小。

	其

他
	无

	主要生态影响（不够时可加附页）

施工期期间会对生态环境产生影响，运营期对生态环境影响较小。

拟建场址目前为空地，地块内分布少量杂草，因此拟建项目建设不会场地内生态植被产生大的影响。施工期间对项目区周围的植被践踏和碾压，损伤和碾死植物，过往车辆产生的扬尘也会影响附近的植被。建议项目在施工过程中尽可能的利用现有的道路，同时在施工过程中要对施工便道全部洒水，这样不仅限制了影响的范围而且保护植被，并将影响减缓至最低。项目建设地生态系统较为单一，项目建设区没有较珍贵的植物和野生动物，随着项目建设后不断绿化，项目本身对野生动植物的影响较小。


环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

施工期主要表现为扬尘、施工机械尾气、废水、固废和噪声等对环境的影响。

一、大气环境影响分析

1、扬尘

施工期扬尘污染是主要的空气环境问题，扬尘的产生源主要包括拆迁过程中破坏建筑物时及推土机、装载机等装卸建筑材料时产生的扬尘和链、轮的起尘；车辆运输过程中的撒、漏起尘；水泥、土方等的堆放随风起尘；混凝土拌和过程中往往也有大量粉尘逸散到大气中。类比类似工程的实测数据，土建工程现场的扬尘在距离施工场界200m处的TSP浓度约为0.20～0.50mg/m3之间。

建设单位在施工过程中严格按照《山东省扬尘污染防治管理办法》、鲁环函[2012]179号《山东省环境保护厅关于贯彻实施<山东省扬尘污染防治管理办法>有关问题的通知》等文件，做以下防护及管理措施：

①围挡、围栏及防溢座的设置。施工期间，土建工地、市政高架和道路施工等在城市主要干道、景观地区、繁华区域，其边界应设置高度2.5 m以上的围挡；各类管线敷设工程，其边界应设1.5m以上的封闭式或半封闭式路栏；其余设置1.8 m以上围挡。以上围挡高度可视地方管理要求适当增加。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌；

②土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时， 应辅以洒水压尘， 尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；

③建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：密闭存储；设置围挡或堆砌围墙；采用防尘布苫盖；使用商品预拌混凝土，减少场地内扬尘的产生；其他有效的防尘措施。

④进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。车斗应用苫布遮盖严实保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。在施工工地内设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。

⑤建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂；定期喷水压尘；其他有效的防尘措施。

⑥施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：覆盖防尘布或防尘网；铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；植被绿化；晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂。其他有效的防尘措施。

⑦混凝土的防尘措施。施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。 

⑧物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施。施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送， 或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。

⑨临时堆土的防尘措施。在施工现场设置独立的工程渣土临时收集场所，应设置围挡或者围墙，覆盖防尘网或者防尘布，配合定期洒水等措施，防止风蚀起尘。项目所在区域常年主导风向为西南风，工地扬尘监控屏建议设置在主导风向下风向，即工地东北角。

施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申报。工程建设单位应按照下面条款制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。

综上，该项目施工期采取的措施，符合以上文件的要求。

2、机械设备尾气

各种施工车辆在燃油时会产生SO2、NO2、CO、烃类等大气污染物，但这些污染源较分散，污染物排放量很少，且为间断排放，对施工区域及运输线路沿线的空气环境影响不大。尾气中所含的有害物质主要有CO、THC、NO2等，但这些污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，施工结束影响也随之消失。对于施工期的作业机械废气，主要采取得防治与缓解措施有：

①使用低排放量的机械设备，禁止使用不能达标排放的机械设备；

②设计合理地施工流程，进行合理地施工组织安排，减少重复作业等；

③加强机械设备的保养与合理操作，减少其废气的排放量。

3、装修过程有机废气

有机废气主要来自装修过程中所使用的油漆溶剂、板材、胶类等。从有关项目资料分析，室内装修带来的气体污染不仅种类多，而且这些气体都具有一定的毒性。拟建项目建筑材料建议全部采用健康环保的建筑材料，可有效降低有机废气的影响，对室内空气质量进行监测达标后再运营，不会对楼内人员健康造成影响。要求建设单位严格把好材料关，选择污染少的优质材料，装修时加强室内通风，尽可能减少装修带来的气体污染。从类似或相同建筑施工现场考察情况看，装修过程室内有机废气浓度较大，甚至存在超标现象，但是对周围环境空气的影响轻微，不会造成污染。

二、水环境影响分析
1、项目产生废水对环境的影响分析

废水为施工生产废水、施工人员产生的生活污水和雨水冲刷产生的污水。

（1）施工生产废水

生产废水主要来源于砂石料系统冲洗水、施工机械设备冲洗水、车辆冲洗水、混凝土搅拌、浇注和养护用水，废水产生量约50m3/d，含泥砂量较高。本次评价要求建设单位在施工过程中建设施工废水沉淀池，沉淀池采用粘土夯实、防渗层厚度大于20cm，再用水泥抹面硬化，确保防渗系数小于10-7cm/s，以免直接污染地下水层。施工废水收集后在沉淀池内进行沉淀处理，经沉淀后悬浮物大幅度下沉，上清液回用于施工现场，提高水的重复利用率，同时做到废水不外排。

（2）施工生活污水

施工期生活污水主要是餐饮污水、粪便污水等，主要污染物是COD、氨氮等。施工高峰期施工人员有80人，用水量按40L/人·d 计，生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水最大排放量为2.56m3/d。

项目施工期临时生活区设置简易化粪池，生活污水排入简易化粪池处理由附近农民清运用作农田肥料，综合利用。

（3）雨水冲刷产生的污水

施工场地雨水也会对项目造成影响，若不采取污染防治措施，降雨时土方开挖作业面及运输过程中洒落的泥土和油污可能随雨水径流直接排入城市雨水管网，则极易造成施工区域及其周围雨水管道的淤塞。为防止雨水对项目的影响，项目应尽量避免雨季进行施工，在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口处设置沉淀池，对场地内的雨水径流进行简易沉淀处理，并在排水口设置细格栅，拦截大的块状物；应及时绿化、硬化裸露地表，或对裸露地表、建材堆场盖毡布。

施工期间，各污水收集设施要做防渗处理，避免影响地下水。另外，施工期对水环境不利的影响主要是施工人员排放的生活垃圾、施工中产生的建筑垃圾和建筑材料的堆放对地下水产生不利影响。

2、项目建设对地下水涵养的影响

就项目建设区域而言，项目建成前后地下水的补给方式相似，都是通过大气降水和绿化灌溉的渗入补充地下水。本项目现状为闲置荒地，规划绿化率为25%，绿化区域有利于雨水、灌溉水下渗，有助于补充地下水。

由于项目建设前后，项目区地表利用性质的改变，使得降水的入渗量发生变化，项目区降水的入渗量从理论上讲会由大变小，为提高项目建设后降水的入渗量，降低项目建设对地下水涵养量的影响，应积极采取环境补救措施。

为了降低项目建设对地下水涵养量的影响，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，应采取的具体措施和建议，具体包括：

1 人为合理利用雨水增加地下水的涵养量。

在项目区内也可根据地形设置下凹式绿地，利用地面高差，使绿地成为降雨时蓄水渗水设施，类似于道路绿化带，在超出蓄水容量后过量雨水排入市政管道。结合项目区的总体规划，达到改善项目区生态环境，提供水景观、降低雨水管负荷与造价等一举多得的目的。

在项目区内可铺设渗透管，一般采用穿孔 PVC管，或用透水材料制成。汇集的雨水通过透水性管渠进入四周填充的碎石层或其他多孔材料，再进一步向四周土壤渗透，补充地下水。渗透管渠占地较少，碎石层具有一定的贮水调节作用，便于在城区及项目区设置，可以与雨水管系统、 渗透池、 渗透井等综合使用，也可以单独使用。当有土地条件且土壤渗透性能良好时，可采用地面渗透池，在池内种植水生植物，池底可铺设鹅卵石等透水性材料。具有渗透、调节、净化、改善景观等多重功能，可以利用天然低洼地作地面渗透池。

可以将上述几种利用雨水增加地下水涵养量的措施结合起来，形成一套雨水渗透系统，例如在项目区内将渗透地面、 绿地、 渗透池和渗透管等组合起来。渗透地面和绿地可截留雨水中的部分杂质，超出其渗透能力的雨水进入地下渗透池，渗透池的溢流雨水再通过渗透管渠下渗，来不及下渗的部分雨水随雨水管道系统外排。

②合理使用原来通透的土壤表面，最大程度地维持原有的自然状态。

在项目建设中，要对确定需要封闭的地方使用最低要求的封闭措施，并尽可能避免或者减少地表封闭与地面硬化。一方面，应适度硬化地面，方便出行，以解决泥泞路的行走困难；另一方面，要着力解决雨水下渗问题。

采用法兰克福等城市的传统建筑的办法，在水泥台上打洞，并用碎石堵住洞口，就可以使路面上淤积的雨水顺着洞口流入绿化带，浇灌植物并通过植物根系渗入地下，而且洞口的碎石也可以挡住泥土或沙尘，既留住雨水又能净化空气，可达到一举多得的目的。

③建议开发商采用更加节约、更加符合生态学规律的建设方法。

目前，德国在《混凝土路面砖》标准中规定：“如果制造有面层的路面砖，面层混凝土必须与基层混凝土牢固粘结，并有10%以上的空隙，使水能够渗入地下”。项目建设过程中应积极借鉴这些好的办法，切实减少地面封闭与过度硬化，其中在园林、非主干道路、停车场等地面应采用封闭的方式，最大限度地避免地面硬化。

④改进道路施工工艺，大力推广通透性路面。

由于本项目硬化率较高，对地下水的补给可能会造成一定程度的影响。对人行道、自行车等受压不大的地方，采用透水性地砖，砖与砖之间采用透水性填充材料拼接；对于自行车存放和停车场的地面，选择有孔的混凝土砖，并在砖孔中用土填充，这样有利于绿草行长，也使地面具有透水功能；步行道，由于往来行人较多，可采用细碎石或细鹅卵石铺路，由大小均匀的石子散浇而成的路，不仅地面透水性好，而且还不长杂草。区内道路的主要路面则可用有孔砖加碎石来铺设，即在砖孔中撒入碎石，这种地面不长杂草，但可以雨水顺利渗透，其地面热反射也大大低于全硬化地面，有利于减少城市热岛效应。

采取上述措施后，可有效减轻施工废水对水环境的影响。由于施工废水产生量很小，只要严格管理，对地下水的影响会很小。

三、固废环境影响分析

本项目施工期主要固废为建筑垃圾、弃土石方以及施工人员生活垃圾。

（1）施工垃圾：项目施工期产生的建筑垃圾圾产生量按2kg/m2计，则整个施工期建筑垃圾产生量约为158t。施工产生的建筑垃圾应进行分拣，对废木材、金属、玻璃、塑料等可以回收利用的部分应积极进行综合利用，对不能利用的建筑垃圾由专门运输处置建筑垃圾的单位统一外运处理，严禁随意运输，随意倾倒。

（2）弃土石方：项目施工期间土石方能够做到平衡利用，挖方能够满足填方需求，不设取土场，废弃的土石方较少，项目开挖过程表层土壤可妥善堆积在施工场地内的空地上，待建设完成后作为绿化用土，无多余土方量，施工单位自行消化，不随意丢弃。若建设过程土石方需要运输时，虽然运输路线暂时未定，但环评要求运输过程严格按照历城区相关部门要求，通过专门的路线进行运输，并做好防尘措施。

（3）生活垃圾：按人均0.5kg/d计，施工高峰期人数以80人计，则生活垃圾产生量为40kg/d，施工期年产生量约为14.6t/a。施工现场设置临时垃圾箱，每日由环卫部门清运，对周边环境影响较小。

综上所述，施工期产生固体废物均得到妥善处置和综合利用，对周围环境影响较小。

四、噪声环境影响分析

1、噪声源强

施工过程中的噪声可以分为基础阶段、结构阶段和装修阶段。基础阶段：推土机、挖掘机、运输车辆噪声、液压静力沉桩机、振捣机噪声；结构阶段：振捣机、升降机噪声；装修阶段：升降机、切割机、电钻、电锯噪声；建筑施工中的某些噪声具有突发性、冲击性、不连续性等特点，会对周围环境产生一定影响。

各施工阶段物料运输时不同运输车辆噪声及声级见表18，各施工阶段的主要噪声源及声级见表19。

表15    不同运输车辆噪声级一览表

施工阶段

运输内容

车辆类型

声级〔dB(A)〕

基础阶段

土方外运

载重汽车

90

结构阶段

钢筋、商品混凝土

商品砼罐车、载重机

80～85

装修、安装阶段

各种装修材料及必要的设备

轻型载重卡车

75

表16    各施工阶段的主要噪声源一览表

施工阶段

声源

型号规格

噪声源强dB(A)

基础阶段

装载机

/

95

挖掘机

A12-201

95

推土机

/

90

旋挖机

/

90

结构阶段

施工电梯

/

90

塔式起重机

HC03215

85

钢筋调直机

SP150

90

钢筋弯曲机

GU15

85

电渣焊机

YT300

60

交流电焊机

QL150

60

直流电焊机

S-150

60

模板调直机

DT-120

90

石料切割机

LK50

95

机械振捣器

HZB50

75

电锯

/

85

装修阶段

电锯

/

85

电锤

/

85

电刨

/

85

塔吊

/

60（地面测试）

套丝切管机

100mm

75

多功能木工刨

/

95

2、施工期声环境影响

根据噪声源分析可知，施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的噪声级一般均在60dB(A)以上，且各施工阶段均有大量的设备交互作业，这些设备在场地内的位置、使用率有较大变化，因此很难计算确切的施工场界噪声。本次评价采用类比分析法，根据工程施工量、各类噪声源的经验值和噪声在空间的衰减规律，对施工噪声的环境影响进行预测与分析。

[image: image4.wmf])

(

)

(

)

(

0

misc

gr

bar

atm

div

p

p

A

A

A

A

A

r

L

r

L

+

+

+

+

-

=

项目主要施工机械的噪声源强见表19。将各施工机械噪声作点源处理，采用户外声传播衰减公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。

    式中：Lp(r)—距声源r处预测点噪声值，dB（A）；

    Lp(r0)—参考点r0处噪声值，dB（A）；

    Adiv—几何发散衰减，dB（A）；

    Aatm—大气吸收衰减，dB（A）；

    Abar—屏障衰减，dB（A）；

    Agr—地面效应，dB（A）；

    Amisc—其他多方面效应衰减，dB（A）；

    r—预测点距噪声源距离，m；

    r0—参考位置距噪声源距离，m。

为减轻施工期噪声对周围环境的影响，项目施工过程中应采取相应的措施，将施工期噪声影响降到最小，如选用低噪声机械设备，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围敏感点的影响；采用商品混凝土，减少混凝土搅拌时产生噪声。

在结构和装修阶段，由于场界围墙对装修高架声源作用不明显，所以应对建筑物外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。

采取以上降噪措施，对项目施工噪声污染的强度和范围进行预测，预测结果见表20。

表17    施工噪声污染强度和范围预测表      单位：dB(A)

施工

阶段

机械名称

噪声

源强

采取降

噪措施后

场界标准

距离场界不同距离（m）的噪声贡献值

昼间

夜间

1

5

15

25

55

95

145

195

基础

装载机

95

80

70

55

64

60

54

50

44

40

36

34

挖掘机

95

80

70

55

64

60

54

50

44

40

36

34

推土机

90

75

70

55

59

55

49

45

39

35

31

29

旋挖机

90

75

70

55

59

55

49

45

39

35

31

29

结构

施工电梯

90

75

70

55

59

55

49

45

39

35

31

29

塔式起重机

85

70

70

55

54

50

44

40

34

30

26

24

钢筋调直机

90

75

70

55

59

55

49

45

39

35

31

29

钢筋弯曲机

85

70

70

55

54

50

44

40

34

30

26

24

电渣焊机

60

45

70

55

29

25

19

15

9

5

1

0

交流电焊机

60

45

70

55

29

25

19

15

9

5

1

0

直流电焊机

60

45

70

55

29

25

19

15

9

5

1

0

模板调直机

90

75

70

55

59

49

45

39

35

31

29

49

石料切割机

95

80

70

55

64

60

54

50

44

40

36

34

机械振捣器

75

60

70

55

44

40

34

30

24

20

16

14

电锯

85

70

70

55

54

50

44

40

34

30

26

24

装修

电锯

85

70

70

55

54

50

44

40

34

30

26

24

电锤

85

70

70

55

54

50

44

40

34

30

26

24

电刨

85

70

70

55

54

50

44

40

34

30

26

24

吊车

60

45

70

55

29

25

19

15

9

5

1

0

套丝切管机

70

55

70

55

39

35

28

25

19

15

11

9

多功能木工刨

90

75

70

55

59

55

49

45

39

35

31

24

由上表可知，当施工场地采取了降噪措施后，对于基础、结构、装修阶段的主要机械，昼间经过55m的距离衰减、夜间经过55m的距离衰减后，均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

3、防治措施

为了减少施工噪声对周边环境的影响，必须采取如下具体污染防治措施。

（1）工程措施

①在施工场界四周，特别是在项目施工场西北场界处应设置2m～2.5m高的围栏，以确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

②加强声源噪声控制，尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。一切动力机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生很强的噪声的设备，更应经常检查维护。

③合理规划施工场地，尽可能将高噪声施工设备放置在场地中部，远离敏感目标，最大限度的减少施工噪声对周边住宅等敏感的影响，同时，项目应在开工前主动做好与周边居民、企业的沟通工作。

（2）管理措施

①施工期间必须加强管理，合理布局施工设备，项目施工期间要严格按照济南市建筑施工噪声污染防治的有关要求，合理安排施工时间，为了减少施工对周围居民的影响，工程在距民舍200 m的区域内不允许在晚上十时至次日上午六时内施工；确因生产工艺需要必须连续施工的，必须取得有关监督管理部门的批准，向周围民众公告后方可施工。但同时也应考虑周边居民的承受能力，连续时间不宜太长。
②进出施工场界的物料运输车辆需限制行驶速度，并禁鸣喇叭，以最大程度减小运输车辆噪声对周边敏感目标的影响。

③施工中必须使用商品预拌混凝土，避免在场地内现场搅拌混凝土产生搅拌噪声对施工场地周边居民造成影响。

④装修阶段木工电刨噪声大，应严禁在夜间施工，尽可能利用房子门窗的隔声来降低环境噪声，施工单位应先做好门窗，然后做其他的装修工作，门窗的降噪量可达15dB，可在一定程度上降低噪声对周边环境的影响。

采取以上措施可以将因项目施工产生的噪声对周围环境的影响降到最小。

五、生态环境影响分析

施工期间由于地表开挖、管线埋设、场地平整会导致地表裸露，在雨季，雨水的冲刷可能会造成厂区施工范围内局部的水土流失。由于拟建项目施工时间较短，工程施工范围有限，且尽量避免在雨季施工，因此拟建项目的施工对周围的生态影响较小。

拟建项目场地目前为空地，项目区周围植物较少，且多为人工绿化植物，几乎不存在野生动植物。在施工期间，少量存在的植物会受到干扰。相对于生态环境的区域性特征而言，施工期造成的人为影响是局部的，不会导致评价范围内生态影响在区域性上的较大改变。为避免施工期水土流失，建议采取一下措施：

①在项目施工建设过程中，应尽量避开雨季；

②工程施工中做好土石方平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用；

③临时堆放场应选择较平整的场地，场地使用后尽快恢复植被；

④工程施工应分期分区进行，不要全面铺开以缩短单项工期，开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失；

⑤工场地应注意土方的合理堆置，在沿道路施工时其土方距雨水管网保持一定距离，并设置简易排水沟，尽量避免流入下水道，减少水土流失对雨水管网的影响；

⑥雨季施工的水保工作可根据现场实际情况确定，但应通过制定雨季施工实施计划加以明确和强调。

六、施工振动影响

项目基础施工阶段的振动会对周围建筑物存在一定影响，因此设计和施工过程必须严格执行规划要求，采取科学的措施减小施工振动对周围居民的影响。
综上所述，施工期环境影响是局部的、短暂的，施工结束后影响消失。本项目采取以上有效的防治措施后对周围环境影响较小。
营运期环境影响分析：

一、水环境影响分析
拟建项目运营期用水主要为办公用水、商业用水、酒店餐饮用水、宾馆用水、绿化用水及未预见用水等，绿化用水全部蒸发，项目所产生的废水主要是办公废水、商业废水、餐饮废水、宾馆废水及未预见废水，污水产生量按办公、商业、餐饮、宾馆及未预见用水的80%计，则污水产生量约为44520m3/a。
根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）和《社会区域类环境影响评价》提供数据，本项目生活污水水质见下表。
表18    生活污水水质指标

主要污染物

COD

BOD

SS

氨氮

总磷

浓度（mg/L）

400

300

300

35

5

污水经隔油池隔油、化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准要求后排入市政污水管网，排入污水处理厂，处理达标后排放。

地下水环境影响： 

项目建成后对地下水造成污染的环节主要是生活污水收集、存储、输送等环节出现的污水渗透；生活垃圾如不及时处理，其自身产生的淋滤液下渗对地下水水质的影响；项目区建成后，将大量种植草皮、灌木和乔木，并对草地及乔、灌木进行定期的施肥，为防止虫害还会适量喷洒农药，化肥和农药将对地下水质量造成影响。

项目拟采取的地下水污染防治措施：
①污水输送采用防渗管道、污水产生和储存处采取地面防渗并加强管理。建议项目区内污水管道应采用防渗漏的HDPE管，接头全部进行防渗处理，该管道目前常用于垃圾填埋场渗滤液的输送，防渗效果较好；化粪池采用粘土夯实、防渗层厚度大于20cm，再用水泥抹面硬化，确保防渗系数小于10-7cm/s，以免直接污染地下水层。

②项目建成后要求垃圾暂存点采用防渗措施，其垃圾收集装置需采用防渗材料。

③项目区绿化带杀虫剂要选用对环境危害较小，环境易分解的药剂，并且为保证药效在喷洒时均避开雨季，杀虫剂和化肥使用后，通过植物吸收，挥发、土壤分解等途径后，随降雨水下渗而对地下水水质造成不良影响较小。

对地下水资源量的影响分析：

拟建项目用水由市政管网提供，不直接开采地下水，不会对地下水资源存储量产生不利影响。

评价区域的浅层地下水补给途径为大气降水，拟建项目属于房地产开发项目，建筑物、道路等的建设用地导致项目区域内地面大面积硬化，降低大气降水对地下水的入渗补给；另一方面，拟建项目建设大面积绿地，在进行绿化浇灌中会增加地下水补给量。建设单位后期须采取一定的地下水促渗措施，以保证工程建成后不会减少降雨入渗量。

项目拟采取的增加地下水涵养的措施：

①建议项目区内部道路如项目区内步行道和甬道可采用细碎石或细鹅卵石铺路。由大小均匀的石子散浇而成的路，不仅地面透水性好，而且还可不长杂草，也可采用多孔沥青铺设或多孔混凝土地面，多孔沥青的表面沥青层避免使用细小骨料，沥青的孔隙率为12%～16%。沥青层下面铺设两层碎石，孔隙率为38%～40%，地面水入渗系数可达到80%。

②项目区内建有地面停车位，可采用植草砖形式布设，在植草砖中间种植绿草，即美化环境又增加地表水入渗。

③下凹式绿地措施：建议本工程对道路两侧部分有条件的绿地实施下凹式绿地，即雨水口高程高于绿地高程5cm，低于道路铺装层高程10cm。在具体布设时，草种选择结缕草、地毯草等，在草坪和道路等铺装区之间栽种小型灌木，位置应选在地势低且容易下渗处，做到渗漏强度大的地方不能有硬化。

若能通过采取工程设计，使硬化地面上的降水全部流入绿地，并且保证绿地周围的围堰能保证流入的径流全部入渗，则能增加项目地下水的补给量，但是降水强度、降水的持续时间、降水的季节分配等都是不确定的，很难设计绿地能把项目区的降水全部吸收并下渗补给地下水。

项目建设时应落实以上各项措施，减少地面硬化面积，尽量减少对地下水涵养量的影响。

采取上述措施后对周围水环境影响很小。

二、环境空气影响分析

本项目建成后，冬季采暖为集中供热，营运期环境空气污染源主要为天然气燃烧废气、厨房油烟、汽车运行排放尾气及垃圾收集点恶臭。

（1）燃气废气
本项目餐饮、公寓式办公等采用天然气，由市政天然气管道接入项目区域。项目区内最大同时炊事按总户数计算（本项目总人数约为1500户，餐饮500人/d），类比根据文献资料《城镇居民小区天然气日用气量变化规律研究》，按户均用气量0.6Nm3/d计，每户以3人计，人均用气量0.2Nm3/d，则项目区内年消耗天然气约14.4万m3/a。

天然气标准大气压下密度约为0.72kg/m3，则天然气用量约为105t/a，根据《社会区域类环境影响评价》中有关污染物排放系数，每燃烧1吨天然气产生17000Nm3烟气量，烟尘产生量为4.7g/t气，SO2产生量为6.8g/t气，NOx产生量为1.2kg/t气。经计算，本项目全厂天然气燃烧产生的污染物情况为：废气量为178.5万m3/a，烟尘0.494kg/a，产生浓度为0.28mg/ m3，SO20.714kg/a、产生浓度为0.4mg/m3，NOX0.126t/a，产生浓度为70.59mg/m3。
天然气燃烧废气同厨房油烟一起经拟建的集中油烟排放烟道排放，经厨房设置的风道排气竖井排放，竖井高出楼顶1.5m，利于烟气的扩散。

因此，天然气燃烧废气排放情况满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中重点控制区标准要求，即颗粒物<10mg/m3，SO2<50mg/m3，氮氧化物<100mg/m3。
（2）厨房油烟
油烟废气是指食用油及食品在高温下的挥发物，它是食用油及食品的氧化、裂解、水解而形成的气态有机物，成分较为复杂，其中含有对人体健康与环境有危害的物质。此类废气主要成分为细小油珠、水份和3,4苯并芘等有害物质。

根据类比调查和有关资料显示，我国每人每天耗食油量约为30g，烹饪时油烟挥发量约为3%，本项目公寓式办公人口数1500人，酒店餐饮按500人/d计，则项目耗食油量21.6t/a，产生的油烟量为0.648t/a，每日烹饪时间按3小时计，则油烟小时产生量为0.6kg/h。厨房内一般安装带有机械排风和油烟过滤器的抽油烟机，油烟净化去除效率至少达到90%，经处理后，整个项目区内油烟排放量为0.0648t/a，0.06kg/h。油烟机处理效率可满足《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中小型排放标准要求，对周围环境空气影响较小。

厨房烹饪油烟利用厨房炉灶上方设置带机械排风和油烟过滤器的吸排油烟机收集处理，以减轻厨房油烟污染。厨房产生的烟气经高效除油烟机净化处理后可实现达标排放。需对抽油烟机进行定期清洗，使其能够正常运行。燃气废气与油烟一起经厨房设置的风道的排气竖井排放，竖井高出楼顶1.5m。

（3）汽车尾气

汽车尾气中含有上百种不同的化合物，主要有NOX、CO、THC等，除了会直接对人类的生活造成影响外，尾气中的CO2、总挥发性有机物(THC)则是地球变暖的主要原因。

为了抑制汽车尾气中的污染物排放，促使汽车生产厂家改进产品以降低污染物的产生源头，国家环保部下发了《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》(GB18352.3-2005)，对轻型汽车的污染物排放做出了相应要求。

项目建成后，出入项目区的主要车型为轿车、SUV等，主要为点燃式发动机(压燃式发动机为柴油发动机)，一般载人数不大于5人，最大质量在2000kg以内，属于第一类车，因此汽车尾气污染物排放的情况应满足下表中相应的要求。

表19    轻型汽车污染物排放限值            单位：g/km

类别及阶段

基准质量

(RM)/kg

限值

CO

THC

NOX
点燃式

压燃式

点燃式

压燃式

点燃式

压燃式

第一类车Ⅳ阶段

全部

1.00

0.50

0.10

--

0.08

0.25

第二类车Ⅳ阶段

RM≤1305

1.00

0.50

0.10

--

0.08

0.25

1305＜RM≤1760

1.81

0.63

0.13

--

0.10

0.20

1760＜RM

2.27

0.74

0.16

--

0.11

0.39

注：1、第一类车指包括驾驶员座位在内，座位数不超过六座，且最大总质量不超过2500kg的M1类汽车；第二类车为除第一类车以外的所有轻型汽车。

2、2010年7月1日起执行Ⅳ阶段；3、RM--基准质量，指汽车的“整备质量”加上100kg。

拟建项目仅设置地上停车位45个，地下停车位285个，共330个。

A、地上停车位

由于地上停车位比较分散，汽车行驶过程中排放的汽车尾气能够迅速被环境空气稀释、扩散，因此地上车位的汽车运行时排放的尾气对周围环境影响较小。

B、地下停车位

汽车尾气主要产生于汽车在停车场怠速行驶产生的尾气。本次环评以地下停车库小时换气次数6次，计算单位时间废气排放量，再按照污染排放速率，计算停车库的污染排放浓度。计算方法如下：

Q=nV

式中 Q—废气排放量，m3/h ；

n—地下停车库小时换气次数，次/h，本项目取6次/h；

V—地下停车库体积，m3，项目地下车库总建筑面积约14000m2，设计高度为5.5m；

C=G/Q×106
式中 C—污染物排放浓度，mg/m3；

G—污染物排放速率，kg/h；

Q—废气排放量，m3/h。

通过上述计算可知车库通风量462000m3/h，汽车尾气排放源强CO、THC、NO2分别为0.732kg/h、0.073kg/h、0.058kg/h，可计算得出地下车库各污染物的排放浓度分别为1.584mg/m3、0.158mg/m3、0.126mg/m3，地下停车库设地面通风口，通风口高于人群呼吸带，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）无组织排放浓度限值以及二级标准限值。

（4）恶臭

垃圾收集点产生恶臭：本项目拟设置分类垃圾收集点对生活垃圾进行收集。本项目设有两个垃圾收集点，位于东出入口西南侧以及5、6号楼之间两处，垃圾收集采用封闭式垃圾收集桶，加强内部除臭处理，同时在空地周围密植绿化带，协同环卫部门将垃圾及时清运，做到日产日清，恶臭污染物排放极少，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，基本可以消除恶臭对周围居民的影响。

由于以上大气污染源大多分散、轻微且具有间断性，污染物产生量少，并且在运营过程中采取了有效的处理措施，对环境空气产生的污染均较轻微，对区域环境空气影响较小。

三、声环境影响分析


拟建项目营运期的噪声主要是换热站、供水泵房噪声项目区内车辆行驶噪声以及社会活动噪声。

拟建项目配套公共服务设施选址合理性分析：项目主要噪声源——供水泵房、换热站均为地面室内建设，并建于地下，经地面隔声、设备间屏蔽及各种减振措施后，设备对项目自身及周围敏感保护目标的影响较小。各类地下噪声设备位置设置合理，避开了主体建筑，各设施安装过程中不与建筑物立体结构相连，能够有效避免与建筑物引起共振，减少震动噪声的传播途径。

交通噪声与路况、坡度、车型、交通流量、是否鸣喇叭关系均密切。项目停车区设有330个停车位，每天进出车流量较小，车辆也以小型车为主，且为间歇性的，汽车产生的交通噪声对周围环境影响较小。

由以上分析可知，通过采取各种噪声防治措施，噪声对项目区影响较小，噪声排放预计能够达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类标准。
四、固体废物环境影响分析

项目固废主要为办公、酒店餐饮、宾馆等生活垃圾，商业垃圾。

生活垃圾：办公公寓预计入住1500人，宾馆以100人/d计，酒店餐饮以500人/d计，生活垃圾按照1kg/人•d计算，按360天/年计算，产生量约为756t/a。
商业垃圾产生量约为0.15kg/m2·d，商业面积4436.35m2，则垃圾产生量约为665.45kg/d，按360天/年计算，则产生商业垃圾约为240t/a。固体废物共计996t/a。
建筑物内每层设垃圾箱，项目区内设置两处垃圾收集点，位于东出入口西南侧以及5、6号楼之间两处，垃圾收集采用封闭式垃圾收集桶，由环卫部门定期清运，做到日产日清。垃圾中纸张、塑料、金属、玻璃瓶类包装废物等，可回收利用性强，应做好这部分固废的分类收集工作。

为防止垃圾箱散发臭气对居民产生影响，应合理布局垃圾收集箱位置，与周围建筑物间隔应大于15m，放置在主导风向的下风向。生活垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，并应日产日清，减少垃圾储存时间并定期喷药以杀菌消毒。

综上所述，固废得到综合利用和妥善处置，对周围环境影响较小。

五、生态影响分析

该项目场地原为荒地，生物种类较少，生物群落相对单一。本工程修建后，绿化率达25%，工程所在区域土地格局将发生变化，美观整齐的建筑群和大规模的绿化景观将取代现有杂乱景象，不仅可以提高土地利用率，改善人居环境，而且可促进该区域的经济发展，营运期生态保护措施如下：

①注意乔、灌、草的比例

乔、灌、草各有其独特的生态功能，但总体来说，高大乔木在固碳释氧、调节小气候、净化空气、减轻水土流失等的生态功能比灌木和草坪要大得多，而灌木又比草坪要大得多，对草坪在吸纳雨水径流、美化等方面也有其独特的功能。因此在绿化时，注意乔、灌、草的比例，建议其比例为70:20:30。

②绿化空间布局要保持一定的层次结构

有一定层次结构的绿化布局才能充分发挥其生态功能。包括乔、灌、草在内的生物群落结构功能较完善，抗干扰能力强。绿化时遵循这种生态学原理。在高大的乔木下至少要种植一层灌木和草本植物。

③道路两侧和楼间绿地，特别是东西向的楼间绿化带的地面要低于建筑物和构筑物不透水地面，以起到吸纳雨水，补充地下水的作用。

④绿化品种宜多选择乡土种，并避免单一品种

绿化品种要在保证美化效果的条件下，尽量多样化，宜将乡土种和观赏树种、花卉、草种有机结合起来，选择适应于当地气候和土质并具有观赏价值的品种。在绿化品种上，避免单一，尽量多样化。在选择绿化品种时，考虑植物在不同季节叶、花的颜色，使之起到美化环境、调节视觉、恢复疲劳的作用。

采取以上措施后，本项目运营期对周围生态环境影响较小。

六、环境风险分析
1、风险识别

本项目涉及的危险化学品主要为厨房使用的管道天然气，风险主要集中在与管线故障有关的危险上，这些危险会导致燃气漏气，并有可能产生闪火、喷射火。天然气是较为安全的燃气之一，它不含一氧化碳，也比空气轻，一旦泄漏，立即会向上扩散，不易积聚形成爆炸性气体，安全性较高。但如果气体泄漏发生在一个密封、狭小的空间时就有可能发生爆炸。本次评价将燃气管道泄漏造成的火灾作为主要风险因素，提出相应的防范措施。

2、风险防范措施

（1）定期对燃气灶具进行检查、维修，确保安全用气；

（2）必须严格按照相关防火、防爆设计要求进行设计、施工，并配备相应保护工程；

（3）建筑物内需装室内消火栓系统。消火栓系统采用临高压系统，喷淋系统采用稳高压系统。消防泵和喷淋泵均设在地下室水泵房内，水泵直接从市政给水管抽水，水箱及变频泵组应保证输水管道畅通，生活给水系统和消防系统连接处设防污隔断阀，消防用水时水量要有保证。

3、环境风险应急预案

项目虽然伴随潜在的泄漏、爆裂风险危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害。并需要实施社会救援，因此需要制定应急预案。

（1）项目设计、施工、运营必须科学规划、严格规范和标准，制定合理的工作程序和事故应急方案，包括区域消防、环保安全监察、区域报警、组织调查和医疗救护等。

（2）制定事故类型、等级和相应的应急响应程序、确定救援组织、队伍和联络方式。

（3）配备必要的救灾防毒器具、消防器及防护用品。

（4）入驻企业进行专人负责岗位培训，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。

七、外界对本项目影响
拟建项目位于淄博经济开发区，人民西路以南，规划支路以西，柳园路以东，孝妇河以北，项目区周围主要为镇政府、学校、居民区等，工业企业污染源较少，受外界影响较少。拟建项目北侧临人民西路，东侧距离柳园路较近，西侧临规划支路，交通方便，能够带来大量客流。




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施

工

期
	土方工程
	扬尘
	文明施工，避免大风作业、定期洒水降尘
	施工期对周围环境空气影响是局部的、暂时的，影响较小

	
	
	装修工程
	油漆、涂料
	使用环保建材
	

	
	
	动力机械
	燃油废气
	加强保养、维护
	

	
	营

运

期
	居民厨房
	油烟
	经油烟机处理后，烟气管道楼顶外排
	满足《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中小型排放标准要求

	
	
	
	烟尘、SO2、NOx
	经抽油烟机引入烟气管道楼顶外排
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求

	
	
	地面停车位
	汽车尾气
	自然通风，经绿化带吸收
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求

	
	
	地下停车位
	汽车尾气
	设置机械通风设施
	

	
	
	垃圾收集点
	H2S、NH3等臭气
	垃圾收集采用封闭式垃圾收集桶、加强内部除臭处理、同时在空地周围密植绿化带、及时清运
	厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值要求

	水

污

染

物
	施

工

期
	施工废水
	SS
	沉淀后回用
	项目施工废水回用，生活废水经简易化粪池处理后用作农肥，综合利用，影响较小

	
	
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	经简易化粪池处理后由附近农民清运用作农田肥料，综合利用
	

	
	营

运

期
	生活污水、商业废水
	COD、BOD5、NH3-N、
	经隔油池、化粪池预处理后经市政污水管网排入污水处理厂进行处理
	达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准要求

	固

体

废

物
	施

工

期
	土方工程
	建材垃圾

土石方
	土石方用于开挖地基回填、地势平整；建筑垃圾由专门运输处置建筑垃圾的单位统一外运处理
	综合利用、合理处置

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	环卫部门清运处理
	

	
	营

运

期
	办公、酒店餐饮、宾馆
	生活垃圾
	设置垃圾桶和垃圾收集点，环卫部门清运，做到日产日清
	合理处置

	
	
	商业
	商业垃圾
	
	

	噪

声
	施工期噪声主要来源于各种机械设备，产生的噪声值约为85～100dB(A)。采取合理安排施工时间、设置临时声屏障等降噪措施，以减小施工期的噪声影响。

营运期噪声源主要为进出项目区汽车行驶噪声以及换热站、供水泵房内的水泵等设备运行过程中产生的噪声。噪声源强一般为70～85dB(A)，通过选用低噪声设备、住宅安装隔声窗、小区内严禁鸣笛、限速行驶等办法减小噪声影响。

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果

本工程为新建项目，对生态环境的影响主要发生在施工期。施工期间建筑材料堆放中的临时占地，基础工程中挖、填土方作业带来的水土流失等会对施工区域和城市生态环境造成短暂破坏，但其影响范围和程度有限，随施工结束，该类影响也随之消失。施工期间采取措施如下：

1、施工前场地杂物清理后，将表土进行剥离、临时堆放，并用苫布或草薕覆盖，留作施工结束后植树种草的覆土；

2、选择合适的建筑材料临时堆放场地，必要时设置临时导流渠以便雨水排放；

3、避免雨天土方作业；风速四级以上时，暂停土方开挖；挖取的土方及时回填；

4、文明施工，大风、干旱天气时场地洒水降尘；

5、施工期生产废水经简单沉淀后，回用于施工生产；施工人员的个人清洁用水，用于场地洒水降尘，做到废水不外排；

6、施工场界设置屏障墙，建筑物采用拦网遮盖；

7、做好绿化工作，达到保证地下水的涵养、固碳释氧、降低噪声和扬尘、创造优美环境的目的，从而使生态环境得到恢复和改善。

通过采取以上措施后，拟建项目对周围的生态影响可得到有效控制，对环境影响较小。




结论与建议

	一、结论

1、建设项目概况

（1） 项目概况

项目名称：淄博檀林文化创意产业园项目。
建设单位：淄博中康檀林置业有限公司。
建设性质：新建。
建设地点：淄博经济开发区（周村区北郊镇），人民西路以南，规划支路以西，柳园路以东，孝妇河以北，地理坐标为东经117°55′12″，北纬36°49′8.4″。
建设内容：拟建项目规划总建筑面积53266.01m2，其中地上建筑面积38528.01 m2，地下建筑面积14738m2（包括车库、厨房、设备间等）。项目共建设6栋建筑物，其中1#为檀林艺术中心，地上6层；2#为檀林文创大厦，地上11层；3#为檀林创客空间，地上6层； 4#、5#、6#为文化创意工坊，地上皆为4层。

工程总投资及环保投资：总投资21020万元，其中环保投资450万元，占总投资的2.14%。

（2）产业政策符合性
拟建项目属于房地产开发经营类项目，经查询《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》(发展改革委令2013第21号)，该项目不属于其鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类建设项目，因此项目符合国家产业政策。

拟建项目已经于2018年1月23日在淄博经济开发区管理委员会产业发展促进局备案，文件号为淄经开产项备[2018]16号，符合国家和淄博产业政策。

（3）土地政策符合性
对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目。
（4）项目平面布置合理性分析

总平面布置满足办公出行方便的要求，布局紧凑合理，节约用地；平面布置达到与环境协调并适应自然条件，道路畅通。满足消防、环保、安全卫生和人行的需要，有利于管理，有良好的环境，并且安全可靠，符合防火、防洪等安全规定，用地合理，总体效益好；项目北侧临人民西路，东侧为规划支路，东侧靠近柳园路，方便商业的人流集中、直接进入；项目共建有6栋建筑，南侧建筑高度低于北侧建筑，有利于北侧采光。

因此，项目总平面布置合理。

（5）环境质量现状

①环境空气

根据《2018年1月份环境质量状况通报》显示，6项主要污染物浓度及同比改善分别为：二氧化硫（SO2）43微克/立方米，改善43.8%；二氧化氮（NO2）56微克/立方米，改善11.1%；可吸入颗粒物（PM10）144微克/立方米，改善27.0%；细颗粒物（PM2.5）91微克/立方米，改善 27.1%；一氧化碳（CO）浓度2.9毫克/立方米，改善47.5%；臭氧（O3）浓度73微克/立方米，恶化16.1%。全市综合指数为7.95，同比改善27.7%。 

②水环境

14个市控以上主要河流断面化学需氧量（COD）平均浓度24.2毫克/升，同比改善2.81%，氨氮（NH3-N）平均浓度0.68毫克/升，同比改善45.2%。8个省控以上河流断面化学需氧量（COD）平均浓度23.2毫克/升，同比改善11.1%，氨氮（NH3-N）平均浓度0.67毫克/升，同比改善32.3%。
③地表水
根据例行监测数据显示，全市所有区县各类功能区昼、夜噪声监测结果均不超标。该项目位于周村区，区域昼间噪声与夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准的要求，项目临路一侧能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008） 4a类标准要求，声环境质量良好。
2、施工期

施工期对环境影响是暂时的，随着施工期的结束而结束，对周围环境的影响较小。
3、营运期环境治理措施及影响分析结论

（1）废气

本项目建成后，冬季采暖为集中供热，营运期环境空气污染源主要为天然气燃烧废气、厨房油烟、汽车运行排放尾气及垃圾收集点恶臭。

本项目餐饮、公寓式办公等采用天然气，由市政天然气管道接入项目区域。天然气燃烧废气同厨房油烟一起经拟建的集中油烟排放烟道排放，经厨房设置的风道排气竖井排放，竖井高出楼顶1.5m，利于烟气的扩散。根据计算，天然气燃烧废气排放情况满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中重点控制区标准要求，即颗粒物<10mg/m3，SO2<50mg/m3，氮氧化物<100mg/m3。

项目公寓式办公、酒店等厨房内一般安装带有机械排风和油烟过滤器的抽油烟机，厨房烹饪油烟利用厨房炉灶上方设置带机械排风和油烟过滤器的吸排油烟机收集处理，以减轻厨房油烟污染。厨房产生的烟气经高效除油烟机净化处理后，与燃气废气一起经厨房设置的风道的排气竖井排放，竖井高出楼顶1.5m，能够满足《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中小型排放标准要求。

汽车尾气主要污染物为NOX、CO、总挥发性有机物(THC)，由于地上停车位比较分散，汽车行驶过程中排放的汽车尾气能够迅速被环境空气稀释、扩散，因此地上车位的汽车运行时排放的尾气对周围环境影响较小；地下停车库设地面通风口，通风口高于人群呼吸带，经计算，地下车库汽车尾气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）无组织排放浓度限值以及二级标准限值。
本项目拟设置分类垃圾收集点对生活垃圾进行收集。本项目设有两个垃圾收集点，位于东出入口西南侧以及5、6号楼之间两处，垃圾收集采用封闭式垃圾收集桶，加强内部除臭处理，同时在空地周围密植绿化带，协同环卫部门将垃圾及时清运，做到日产日清，恶臭污染物排放极少，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，基本可以消除恶臭对周围居民的影响。

综上所述，本项目废气对周围空气环境的影响不大。
（2）废水

本项目绿化用水全部蒸发，项目所产生的废水主要是办公废水、商业废水、餐饮废水、宾馆废水及未预见废水，污水经隔油池隔油、化粪池处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）中B等级标准要求后排入市政污水管网，排入污水处理厂，处理达标后排放。

项目建成后需要对垃圾暂存点、污水产生和储存处采用防渗措施，垃圾收集装置需采用防渗材料。

经采取上述措施后对周围水环境影响很小。

（3） 噪声
项拟建项目营运期的噪声主要是换热站、供水泵房噪声项目区内车辆行驶噪声以及社会活动噪声。

供水泵房、换热站均为地面室内建设，并建于地下，经地面隔声、设备间屏蔽及各种减振措施后，设备对项目自身及周围敏感保护目标的影响较小。各类地下噪声设备位置设置合理，避开了主体建筑，各设施安装过程中不与建筑物立体结构相连，能够有效避免与建筑物引起共振，减少震动噪声的传播途径。

交通噪声与路况、坡度、车型、交通流量、是否鸣喇叭关系均密切。项目停车区设有330个停车位，每天进出车流量较小，车辆也以小型车为主，且为间歇性的，汽车产生的交通噪声对周围环境影响较小。

由以上分析可知，通过采取各种噪声防治措施，噪声对项目区影响较小，噪声排放预计能够达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类标准。
（4）固体废物

项目固废主要为办公、酒店餐饮、宾馆等生活垃圾，商业垃圾。

建筑物内每层设垃圾箱，项目区内设置两处垃圾收集点，位于东出入口西南侧以及5、6号楼之间两处，垃圾收集采用封闭式垃圾收集桶，由环卫部门定期清运，做到日产日清。垃圾中纸张、塑料、金属、玻璃瓶类包装废物等，可回收利用性强，应做好这部分固废的分类收集工作。

为防止垃圾箱散发臭气对居民产生影响，应合理布局垃圾收集箱位置，与周围建筑物间隔应大于15m，放置在主导风向的下风向。生活垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，并应日产日清，减少垃圾储存时间并定期喷药以杀菌消毒。

综上，项目固废可以得到有效处理，不会对环境造成影响。

（5）生态影响分析
该项目场地原为荒地，生物种类较少，生物群落相对单一。本工程修建后，绿化率达25%，工程所在区域土地格局将发生变化，美观整齐的建筑群和大规模的绿化景观将取代现有杂乱景象，不仅可以提高土地利用率，改善人居环境，而且可促进该区域的经济发展，因此，本项目运营期对周围生态环境影响较小。
（6）风险评价结论

在采取事故防范措施的前提下，拟建项目将严格有效的防止事故的发生，事故发生概率较低。—旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故蔓延，基本不会对周边环境造成大的影响。

（8）外界对本项目影响

拟建项目位于淄博经济开发区，人民西路以南，规划支路以西，柳园路以东，孝妇河以北，项目区周围主要为镇政府、学校、居民区等，工业企业污染源较少，受外界影响较少。拟建项目北侧临人民西路，东侧距离柳园路较近，西侧临规划支路，交通方便，能够带来大量客流。

综合结论：

综上所述，本项目符合国家产业政策的要求。项目区内的污染物可达标排放；在认真落实各项污染防治措施下，对周围环境影响较小，从对环境影响角度上讲，本项目的建设是可行的。

二、建议

1、建设单位对施工承包方提出具体、详细的控制扬尘、降低施工噪声等方面的要求，定期抽查施工单位施工现场，发现问题，及时督促施工单位整改，尽量将施工期环境影响降到最低。

2、合理安排施工时间，严禁夜间施工。建设单位夜间施工应从行政主管部门取得施工噪声许可，提前告之公众，夜间施工应按规定时段和区段进行。

3、加强对地下水及泉水的防护意识，进一步明确、细化在项目建设及运营期所采取的合理有效的防渗措施，避免对明水泉域地下水的影响。

4、地基开挖应选择枯水期进行，开挖过程中要注意场地底层的变化情况，遇特殊情况如发现较大裂隙（溶洞）或是局部小断裂时或有地下水冒出时，应立即停止挖进，并请地质、水文地质技术人员分析判断后提出相应的解决方案。

5、项目建成后应加大绿化面积，减少硬化土地，加强对地下水的保护。

6、严格执行环保“三同时”制度，确保各项环保措施落实到位。


	预审意见：

                                                  公   章

经办人：                                       年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                  公  章

经办人：                                      年    月    日

	审批意见：

                                                  公  章

经办人：                                      年    月    日



	注  释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1 环评委托书

附件2 企业营业执照

附件3 备案
附图1 项目地理位置图

附图2 周围环境示意图
附图3 项目平面布置图

附图4 生态红线图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

1. 大气环境影响专项评价

2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3. 生态影响专项评价

4. 声环境影响专项评价

5. 土壤影响专项评价

6. 固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


山东省环保厅翻印



噪声












_1580818250.vsd
办公、商业
酒店等


生活污水


生活垃圾


环卫清运


恶臭


厨房
油烟


隔油池隔油、化粪池处理后进
市政污水管网


社会生
活噪声


燃气废气



隔油池、化粪池处理
57750
损耗4320
办公用水
商业用水
损耗1944
新鲜水
21600
17280
9720
酒店餐饮
用水
宾馆用水
绿化用水
未预见用水
损耗2520
损耗1296
损耗2100
损耗1050
7776
12600
10080
6480
5184
2100
4200
5250
44520



_1234567890.vsd
现有场地


噪声、扬尘、施工机械尾气、固体废物


辅助工程


室内装修


设备安装


调试运营


用户入住


噪声、装修废气、固体废物


清理场地


基础工程


主体工程



