建设项目环境影响报告表

项目名称:              机械加工项目         
建设单位(盖章):    淄博经济开发区茂林机械厂  
编制日期：2019年7月23日

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制，本表一式四份，一律打印填写。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	机械加工项目

	建设单位
	淄博经济开发区茂林机械厂

	法人代表
	李中林
	联系人
	李中林

	通讯地址
	淄博经济开发区丰乐村

	联系电话
	13864438486
	传真
	
	邮政编码
	255000

	建设地点
	淄博经济开发区丰乐村西首
（中心地理坐标N36.868°，E117.928°）

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建√   改建□

技改□
	行业类别

及代码
	C3484

机械零部件加工

	占地面积

（平方米）
	100
	绿化面积

（平方米）
	---

	总 投 资

（万元）
	20
	其中：环保投

资（万元）
	1
	环保投资占总投资比例
	5%

	评价经费

（万元）
	
	投产日期
	2019年10月

	工程内容及规模：

一、项目概况

淄博经济开发区茂林机械厂投资的机械加工项目位于淄博经济开发区丰乐村西首，该项目主要进行外来铸铁件的机加工，包括镗孔、钻孔、铣平、车圆等工序。项目租用丰乐村原闲置厂房，占地面积100平方米，购置车床、镗床、钻床等设备，劳动定员3人，常白班，年工作300天。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，该项目建设需进行环境影响评价，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目属于第23项69条“通用设备制造及维修”，需要编制环境影响报告表。为此，淄博经济开发区茂林机械厂特委托我单位承担其机械加工项目环境影响报告表的编制工作，评价单位经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的相关要求编制了该项目的建设项目环境影响报告表。

二、编制依据

1．《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24）；

2．《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）；

3．《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

4．《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修正）；

5．《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修订）；

6．《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订）；

7．《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

8．《建设项目环境保护管理条例》（国务院第[2017]682号令，2017.7.16）；

9．《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部，2018.4.28）；

10．《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》；

11．《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）。

三、项目政策符合性

1．产业政策符合性分析

该项目属于国民经济行业分类（GB/T4754-2017）中的“C3484机械零部件加工”类，依据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），不属于“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”中的项目，为允许建设项目，符合国家产业政策。

国家关于《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》（第一批）、（第二批）、（第三批）中对本项目的生产工艺技术、规模均未做出淘汰和限制的规定。项目所用设备、生产工艺不属于淄博市《全市重点淘汰的落后工艺技术、装备及产品目录》中落后的工艺技术、装备及产品项目，不属于淄博市人民政府办公厅发布的《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）中鼓励类、限制类和淘汰类之列，故项目属允许类项目，符合淄博市的产业政策。

综上所述，项目的建设符合国家产业政策的要求。
2．规划符合性

项目建设地点为淄博经济开发区丰乐村西首，根据淄博经开区北郊镇城市总体规划，，项目用地属工业用地，符合当地土地利用总体规划。 

3．与环环评[2016]150号符合性
项目与环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的符合性分析见下表：

表1  项目与环环评[2016]150号文符合性一览表

三线一单

内容

本项目情况

符合性分析

生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

项目位于淄博经开区，项目最近的生态红线区域为南闫水源涵养生态保护红线区（SD-03-B1-03），距离为10.3km。因此项目不在生态红线规划范围内

符合

环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
评价区域内2018年度大气环境质量仅SO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012），因此评价区域环境空气质量属于不达标区；2018年5月孝妇河监测断面监测指标项中总氮超标，其余指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求；2018年12月评价区域内9个地下水水源监测指标达到或优于《地下水质量标准》III类标准；评价区域内昼夜声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。

本项目主要是焊接工序、砂轮机打磨工序产生的废气，经过移动式烟尘净化设施处理后无组织排放，对环境空气质量影响很小

资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
项目占地100平方米，主要是来料加工，项目运行过程中年耗电量8000kWh，通过采取可行的节能降耗措施，保证项目的资源消耗相对较低。
符合

环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
淄博市目前无可参考的负面清单。项目建设符合国家、省市发展规划的要求。

符合

通过上表对照，项目的建设符合环环评[2016]150号要求。

4．项目与《山东省生态保护红线规划》符合性分析

根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年）和《淄博市生态保护红线规划（2016-2020年）》，项目周边共有3处生态保护红线区：南闫水源地水源涵养生态保护红线区、宝山水源涵养生态保护红线区、杨古水源涵养生态保护红线区。生态保护红线区具体范围见下表，本项目在生态保护红线图中的位置见后附图。

表2  周村区生态保护红线区一览表

生态保护红线区名称

代码

边界描述

面积（km2）

生态功能

类型

备注

南闫水源地水源涵养生态保护红线区

SD-03-B1-03

以开采井为圆心，半径110米的圆形区域
0.19
水源涵养

城镇

为南闫饮用水水源保护区
宝山水源涵养生态保护红线区

SD-03-B1-06

309国道以南，东张村以东，刘家河以西，双屿以北
1.8
水源涵养、生物多样性维护

森林、城镇

包含宝山饮用水水源保护区、部分淄川生态公益林
杨古水源涵养生态保护红线区

SD-03-B1-07

杨古水源地及杨古水源地东侧，岭子镇以北，冲山以西和以南
1.8
水源涵养、生物多样性维护

森林、草地、城镇

包含杨古饮用水水源保护区、部分淄川生态公益林
与项目最近的生态红线区域为项目西侧的南闫水源地水源涵养生态保护红线区（SD-03-B1-03），距离本项目10.3km，南闫水源保护区一级保护区范围是以开采井为圆心，半径110米的圆形区域，不设二级保护区和准保护区，项目距离南闫水源保护区距离较远，对其影响很小。

四、工程组成

    1．建设内容

本项目为租用原闲置厂区，主要包括生产车间、办公室及生产生活辅助设施，厂区工程内容如下表所示：

表3  厂区工程内容一览表

序号

项目

名称

建设内容

备注

1

主体工程

生产车间

1座，80m2，高9m
已建成
仓库

1座，10m2，高3m
已建成
2

辅助工程

办公室

1座，1层，砖混，面积为10 m2
已建成

3

公用工程

给水系统

区内用水由经开区供水管网提供

依托
排水系统

项目采用雨污分流制排水系统，生活污水排入化粪池处理，处理后由环卫部门定期清运，厂区雨水汇集后排入厂外雨水管网
依托
供电系统

项目用电量8000kwh，由周村区供电所提供

依托
4

环保工程

废水处理

生活污水排入化粪池，由环卫部门定时清掏
新增

废气处理
焊接烟尘
采用移动式烟尘净化器进行处理，处理后无组织排放
新增
打磨粉尘

噪声治理

选用低噪声、低能耗的设备

新增

固废治理措施

生活垃圾

设置垃圾桶，生活垃圾分类存放，定期清运

新增
一般工业固废

下脚料、废铁屑等收集后外售处理，不外排
新增
2．生产规模

本项目为来料加工，不涉及生产规模。年加工规模约为60t。
3．主要设备

表4  生产设备一览表
编号

设备名称

数量（台套）

1

镗床

1

2

钻床
1

3

车床

2

4

行吊
1

5

套丝机
1

6

电焊机
1

7

砂轮机

1

8

气割
1

9
移动式烟尘净化器

1

五、原辅材料用量

本项目主要原辅材料及动力消耗使用情况见下表：
表5  项目主要原辅材料及动力消耗一览表
序号

名称

形态

单位

年消耗量

储存场所

备注

原辅材料

1

焊丝
固态
t

0.02
仓库

齐鲁焊业无铅焊丝
2

氧气

瓶装气体
t

0.04
仓库

钢瓶装
能源

序号

名称

消耗量

来源

备注

1

电

8000kwh/a

供电所

由经开区相关部门提供
2
水

36m3/a

供水管网

六、公用设施
1．给水

本项目生产过程无需用水，因此用水主要是生活用水。

项目劳动定员3人，用水定额按40L·人/d，因此职工生活用水量为36m3/a，用水来自于经开区供水管网。

2．排水
项目没有生产废水排放，污水主要是生活污水和厂区雨水。

生活污水按用量的80%计算，为28.8m3/a。生活污水进入化粪池处理后由环卫部门定期清运。

[image: image1]
图1   项目水平衡图  t/a

3．供电

本项目主要为新增设备用电，用电负荷三级负荷，电源由经开区供电公司提供，由配电室引线至各用电单元，以满足其需要。项目全年用电量为8000kw/h。

七、职工人数、工作制度

本项目新增劳动力为3人，常白班，年工作天数300天。

八、平面布置合理性分析

1．平面布置概述

项目平面布置结合原料来源、生产规模、公用工程、运输、环境保护等情况进行设定。大门位于厂区北部，办公室位于厂区中部，厂区西部生产车间。项目总平面布置满足国家颁布的防火、采光、安全等规范，满足工艺要求，并力求做到物流运输简捷，生产联系通畅。项目平面布置图见附图2。

2．平面布置合理性分析

①厂区整体符合工艺流程布置，方便人员及运输车辆进出。

②生产车间内各设备按照工艺流程依次布置，各设备间物料输送距离较短，利于生产，便于管理，节约投资。

综上所述，项目平面布置合理。

九、项目周围情况及选址合理性分析

（1）项目周围情况

项目位于淄博经开区丰乐村西首，项目北侧紧邻公路，西侧为淄博丰源纺织有限公司，南侧、东侧均为空闲厂房。项目周边关系图见附图5。

（2）选址合理性分析

①项目所在地地势平坦，周边无文物古迹和军事设施；

②项目不处于饮用水源保护区、自然保护区和风景名胜区等环境敏感区内；

③与本项目最近的生态红线区为项目北侧的南闫水源地水源涵养生态保护红线区（SD-03-B1-03），距离本项目10.3km，距离较远；

④项目周围配套设施较完善，给水管网、电网设施等公共设施接入方便，且满足企业发展需用；

综上所述，该项目选址合理。

十、环保设施及投资

项目总投资20万元，其中环保投1万元，占总投资的5%，主要用于焊接烟尘、无组织颗粒物及噪声治理。项目环保设施及投资见下表：
表6  项目环保投资一览表

项目

环保设施

投资额（万元）

废水治理

化粪池1座

0.3
废气治理

焊接烟尘
移动式烟尘净化器
0.3
砂轮机打磨烟尘

噪声治理

隔声、减振设施

0.2
固体废物

设置一般工业固废和生活垃圾暂存场所

0.2


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目为新建，租用原闲置厂区进行建设，没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。



建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1．地理位置

淄博经济开发区位于淄博市主城区，该区域处于山东省会城市群经济圈和半岛蓝色经济区两大战略交汇处，距济南70公里，青岛260公里，通往北京、上海的高铁只需2小时40分钟、4小时40分钟。东与淄博新区、西与周村区接壤，距市政务中心仅3公里，整体在城市规划区内，是淄博市目前最成熟、最具潜力的发展地块。
　　淄博经济开发区交通便利、优势明显，与即将修建的济青高铁淄博站毗邻，胶济铁路在园区内设有货运站；济青、滨博两条高速公路穿境而过且都设有上下路口。园区内部道路网络密集，基本实现与张店区的全方位、无缝对接。

本项目选址于经开区丰乐村西首（项目地理位置详见附图1）。
2．地形、地貌

经济开发区地形南高北低，东西南三面环山，中间低平向北开阔，呈簸箕状盆地。区域上地跨鲁中南山地和鲁西北平原，内有山地、丘陵、平原、沟谷等诸类地貌景观。南部鲁山主峰海拔高度1108.3米，北部黄泛平原最低点约9米，相对高差近1100米。南部的沂源县、博山区、淄川区，主要为构造侵蚀、剥他的山地和丘陵；张店区、周村区、临淄区地处低山丘陵与平原地区的过渡带，胶济铁路以南以丘陵区为主，以北则以平原区为主；北部的桓台县和高青县基本属平原地区。

地面坡降1.09‰，南北相对高差327.6米，最高最低处相距30公里。周村区地处华北平原坳陷区、济阳坳陷区的南部，为淄博凹陷的西北边缘。由于倾斜沉积盆地向北倾斜的簸箕状，形成自南而北由老到新的地层，为新生代第四系地层覆盖，地质构造主要为褶皱和断层。

3．气候、气象

该地属于暖温带半湿润季风大陆性气候，春季多风，雨水较少；夏季雨热同季、降水集中；秋季日照充足、多晴好天气；冬季寒冷、雨雪稀少。

主要气象资料如下：年平均气温13.2℃；最热月平均最高气温31.1℃；绝对最高气温40.0℃；最冷月平均最高气温-8.1℃；绝对最低气温-20.5℃；安装在室外钢结构的设计温度-10℃。年平均相对湿度63％；月平均最大相对湿度80％；月平均最小相对湿度52％。年平均气压1011.8mmHg；月平均最大气压1022.7mmHg；月平均最小气压998.8mmHg。年最大降雨量1347.1mm；年平均降雨量645.5mm；日最大降雨量230mm；小时最大降雨量64.4mm；十分钟最大降雨量23.4mm。最大降雪深度330mm；雪载荷0.3KPa。最大瞬时风速（地面以上10m处）40m/s；10分钟平均最大风速（地面以上10m处）27m/s；风载荷（地面以上10m处）0.45KPa；年平均风速2.8m/s；年主导风向SSW；夏季主导风向SSW；冬季主导风向NNW年平均雷暴日数25.3天，年最大雷暴日数40天。最大冻土深度地面以下0.48m。

4．水文、地质

孝妇河全长蜿蜒曲折117公里 ，仅淄博市境内流程就达77公里 ，横穿博山、淄川、经张店、绕周村入桓台马踏湖，后经广饶、博兴等地入小清河注入渤海。

淄博经济开发区地处华北平原坳陷区、济阳坳陷区的南部，为淄博凹陷的北边缘。由于倾斜沉积盆地向北倾斜的簸箕状，形成自南而北由老到新的地层，为新生代第四系地层覆盖。 地质构造主要为褶皱和断层。
北部地区地下水含水岩层均为松散岩类孔隙水，且有着越向北含水层越厚、富水性能越强的规律：周村城区南部小于500m3/d，南阎水源地的取水地段的沈家庄一带地下水富水程度增高到500-1000m3/d；沈家庄以北1km以外的滨州邹平市长山镇地区，地下水富水程度达到了1000-3000m3/d。

地下水补给来源主要为大气降水入渗、灌溉回渗及河渠侧渗补给；排泄方式主要为人工开采；地下水总的流向趋势是自西南向东北，但是受周围开采井的影响，形成周边向开采井汇流的动态特征。深层含水层的岩性特征在东西方向上横向变化较大，此层地下水主要补给来源为层间绕流和越流补给，人工开采排泄。

5．自然资源

境内矿产资源主要有煤、黏土、石英石和磨石等。

农业主要种植小麦、玉米、棉花等农作物，自然植被主要是禾本科杂草等；野生植物中林木有松、柏、榆等，药用植物有益母草、黄芪、枸杞、车前子等。

生物资源除人工繁殖的家畜（禽）外，尚有一些野生动物，主要为兽类：如兔、獾、黄鼠狼等，禽类有猫头鹰、麻雀、燕子、青蛙等；另外还有虫类和水族类等。经现场勘察，开发区范围内由于受人类开发活动影响，未发现受国家及地方保护的珍稀动物。


	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

淄博经济开发区前身是1992年省政府批复建立的淄博外向型工业加工区，2002年更名为淄博经济开发区，面积9平方公里，由淄博高新区管理。根据新时期淄博转型升级、跨越发展的需要，2015年，市委、市政府确定把淄博经济开发区管理范围调整扩大至周村区北郊镇全部区域，设立淄博经济开发区党工委、管委会，管理区域面积56.23平方公里，辖51个行政村，人口6.7万。2015年11月3日，淄博经济开发区党工委、管委会正式挂牌成立。
淄博经济开发区位于淄博市主城区，该区域处于山东省会城市群经济圈和半岛蓝色经济区两大战略交汇处，距济南70公里，青岛260公里，通往北京、上海的高铁只需2小时40分钟、4小时40分钟。东与淄博新区、西与周村区接壤，距市政务中心仅3公里，整体在城市规划区内，是淄博市目前最成熟、最具潜力的发展地块。
一、社会经济
淄博工业基础雄厚，门类齐全，形成了以化工、建材、冶金及金属加工、纺织、轻工等为主导的传统产业。近年来，新材料、精细化工、新医药、新能源和节能环保装备、汽车及机电装备、电子信息等战略性新兴产业方兴未艾，在全国、全省同类产业中占有重要地位。 
2015年全市GDP达到4130亿元；截止2015年底全市存款余额3771亿元，贷款余额2629亿元；齐鲁股权交易中心作为全国5家重点区域性场外交易市场之一，挂牌企业达到611家，直接和间接融资超过320亿元。 
2015年，园区规模以上企业达到187家，规模以上工业销售收入实现478亿元。
二、教育、文化

园区生态环境保持良好，区内绿化面积19.34平方公里，森林覆盖率达34.4%，人居环境宜居舒适。淄博母亲河—孝妇河从东南向西北贯穿淄博经济开发区全境，蜿蜒11.7公里，河岸两侧绿草如茵、景色宜人。
三、配套设施
　　一是供水方面，园区内有水利站两处，年供水能力达到15万立方米。
二是供电方面，区内有110千伏变电站2个， 220千伏变电站1个。
三是供气方面，园区内现有混气站1座，并已沿主干道和其他道路铺设了管线。
四是供热方面，能够实现0.7Mpa、温度250℃的过热蒸汽，年供应量可达310吨。目前，供热管网已基本形成。
五是排污方面，园区内现有污水处理厂两个，污水处理能力达14万立方/d ，能充分满足园区内生产、生活需求。
六是通讯方面，有线通信、移动通信、有线电视网及宽带网络管线已随区内道路一并铺设，实现全区覆盖。
四、土地储备
在新一轮土地修编中已调出基本农田14040亩。受益市委、市政府政策倾斜，土地指标有保障。园区地势平坦，地质环境优良，可开发土地集中连片，项目承载能力强，且临近主次干道，易于开发建设，发展空间广阔。
评价区内无风景名胜和文物古迹。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

一、环境功能区划

根据当地环境规划，项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表7  环境功能区划一览表

编号

环境功能区

评价区域所属类别

执行标准

1

环境空气

二类区

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
2

地表水

Ⅴ类
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准
3

地下水

Ⅲ类
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
4

声环境

2类
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准
二、环境质量现状

1．大气环境质量现状
项目以2018年作为评价基准年，调查到淄博市城市点环境空气质量数据，该数据来源于生态环境部环境空气质量模型技术支持服务系统统计的数据。
淄博市2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为27 ug/m3、43 ug/m3、105 ug/m3、57 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为2.3mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为202 ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为NO2、PM10、O3、PM2.5。

污染物

年评价指标

现状浓度/（μg/m3）

标准值/（μg/m3）

占标率/%

达标

情况

PM2.5
年平均质量浓度

57
35

185.71

不达标

PM10
105
70

171.43

不达标

SO2
27
60

68.33

达标

NO2
43
40

117.5

不达标

CO

第95百分位数24h浓度
2300
4000

70

达标

O3
第90百分位数8h平均浓度

202
160

120

不达标

由上表可知，项目所在地2017年常规大气污染物中仅SO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及其修改单）二级标准，因此本项目所在区域的环境空气质量属于不达标区。

为了不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施：淄博市人民政府下发了《淄博市环境空气质量考核办法》（自2018年1月1日开始执行）；市委办公厅、市政府办公厅联合印发《2018年度全市环境保护综合治理工作任务》的通知（厅发[2018]3号）；为贯彻落实《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）》（鲁政发〔2018〕17号）要求，淄博市人民政府下发了《淄博市打赢蓝天保卫战三年实施方案（2018-2020年）》（淄政发[2018]23号），不断加强环境空气污染治理和环境空气质量考核，连续几年均能够完成年度空气质量改善目标，区域环境空气质量将持续改善。

2．声环境质量现状

项目所在地属于2类声环境功能区，所在地无重大噪声源，评价区域内声环境质量现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准的要求。

3．水环境质量现状

①地表水

建设项目位于淄博经开区丰乐村，距离本项目最近的地表水为孝妇河，根据《淄博市地表水环境功能区划分及管理规定》，孝妇河执行地表水环境质量Ⅴ类标准。
根据淄博市《生态淄博建设工作简报（2019年第8期）——2019年3月环境质量情况通报》（2019年4月11日）对袁家桥断面的例行监测数据，监测数据见下表。

表9 袁家桥断面监测情况
监测断面
监测日期
监测项目及结果（mg/L）

COD
NH3-N

袁家桥

2019.3
31.6
0.87
污染指数
0.79
0.435
标准值
40
2.0
根据上表可知，监测期间COD、NH3-N满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准限值的要求。

②地下水

根据淄博市环保局网站发布的《2018年12月集中式生活饮用水水源水质状况报告》，9个地下水水源监测指标达到或优于《地下水质量标准》III类标准。该区域地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

4．生态环境

建设项目所在区域动植物资源较为丰富，绿化率较高，野生动物较少，无珍稀濒危动物，生态环境良好。


	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

表10 主要环境保护目标及级别一览表

保护类别

保护目标

方位

厂距（m）
保护级别

大气环境

丰乐村
东
70
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

东平村

东北
689
小姜村

西南
1000
大姜村

西南
1300
固玄庄
东南
1100
固玄店
南
1500
邓家
北
1300
小埠
西北
1000
大埠
西北
1500
院尚

东
1700
东孙

东南
2100
地表水

孝妇河

东

4000

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类
地下水
厂区周围

地下水

—

—

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1．大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

                       表11  环境空气质量标准二级          单位：µg/m3
污染因子

环境质量标准

取值时间

浓度限值

SO2
年平均

60

日平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

日平均

80

1小时平均

200

颗粒物（粒径小于等于10µm）

年平均

70

日平均

150

颗粒物（粒径小于等于2.5µm）

年平均

35

24小时平均

75

CO

1小时平均

10

24小时平均

4

O3
1小时平均

200

8小时平均

160

 2．声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表12  声环境质量标准

类别

适用区域

等效声级Leq dB（A）

昼间

夜间

2

居住、商业、工业混杂区

60

50

3．地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅴ类标准。（单位：除pH外mg/L）

表13  地表水环境质量标准

污染因子

Ⅴ类标准

pH

6～9

CODcr≤

40

BOD5≤

10

石油类≤

1.0

溶解氧≥

2

氨氮≤

2.0

4．地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表14  《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

污染因子

Ⅲ类标准

色（度）≤

15

嗅和味

无

浑浊度（度）≤

3

pH

6.5~8.5

总硬度≤

450

溶解性总固体≤

1000

硫酸盐≤

250

氯化物≤

250

硝酸盐（以N计）≤

20

总大肠菌群（个/L）≤

3.0

细菌总数≤

100



	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气

颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“新污染源大气污染物排放限制”要求（1.0mg/m3）。
表15企业边界污染物最高允许排放浓度限值

污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/Nm3）

颗粒物

1.0

2、噪声

项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

表16  工业企业厂界环境噪声排放标准

声环境功能区类别

昼间

夜间

2

60

50

3、固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求。



	总

量

控

制

指

标
	根据淄博市相关要求，需进行总量控制的污染物指标主要是SO2、NOx、颗粒物、COD、氨氮、VOCs；
项目生活污水进入化粪池处理，不外排；颗粒物无组织排放量为0.0017t/a，因此本项目需申请的总量控制指标为：颗粒物 0.0017t/a。


建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

1、生产工艺流程

本项目为来件加工项目，主要生产工艺流程如下：


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3   生产工艺流程图

2、生产工艺流程说明

本项目主要为外来的铸铁件进行机械加工，根据客户的要求进行气割、焊接、车圆、镗孔等，由于本项目产品加工工序存在不确定性，因此流程图中用“机加工”进行简化替代。机加工产生的焊接烟尘、打磨工序产生的颗粒物经过收集后送入移动式烟尘净化设施处理后排放。

本项目机械加工完成后将铸件运送至企业交货。


	主要污染工序：

1、 施工期

本项目为租用原闲置厂房进行生产，不进行施工，不存在施工期环境污染问题。

二、运营期

1、废水

本项目生产过程无需用水，产生废水主要是生活污水，产生量按照用量的80%计，为28.8m3/a，送至化粪池处理后由环卫部门定期清掏。
2、废气

该项目产生的废气主要为焊接过程、砂轮机打磨过程产生的烟粉尘。
3、噪声

本项目噪声主要是机械加工设备生产时产生的噪声。

4、固废

本项目运营期固废主要是生产过程中产生的下脚料、移动式烟尘净化器收集尘、废砂轮片、职工生活办公产生的垃圾等。



项目主要污染物产生及预计排放情况

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	大

气

污

染

物
	焊接
	颗粒物
	0.0108t/a  0.012kg/h
	0.0011t/a  0.0012 kg/h
无组织排放

	
	砂轮机打磨
	颗粒物
	0.006t/a  0.0025kg/h
	0.0006t/a  0.0003kg/h
无组织排放

	水

污

染

物
	生活污水
	COD

氨氮
	进入化粪池处理
	处理后定期清掏

	固

体

废

物
	机加工
	下脚料、废铁屑
	0.2t/a
	外售

	
	移动式烟尘净化器
	收集尘
	0.0151t/a
	

	
	砂轮机
	废砂轮片
	0.05t/a
	

	
	化粪池
	污泥
	0.05t/a
	环卫部门清理

	
	设备维护
	生活垃圾（废含油抹布）
	0.01t/a
	

	
	职工生活
	
	0.45t/a
	

	噪

声
	本项目噪声主要是生产过程中的机械噪声，噪声级在75～95dB(A)之间。采取措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

	其

他
	无

	主要生态影响：

本项目建成后对厂区内部进行绿化，这将使厂区内部生物多样性程度增加，生态系统服务功能增强，同时通过合理绿化，不会对原来周围区域生态环境带来不利影响。

	一、施工期环境影响分析

本项目为租用闲置厂房，不存在施工期环境影响问题。

二、营运期环境影响分析

1、废水

本项目生产过程无需用水，产生废水主要是生活污水，产生量按照用量的80%计，为28.8m3/a，送至化粪池处理后由环卫部门定期清掏外运。
2、废气

（1）废气排放源强

该项目产生的废气主要为焊接过程产生的烟尘、砂轮机打磨产生的粉尘。
①焊接过程产生的烟尘
本项目焊接使用齐鲁焊业无铅焊丝，其原理是在工件之间形成电弧，使焊丝在电弧的作用下熔化，能防止氧化和吸收有害气体，从而形成致密的焊接接头。根据《焊接工作的劳动保护》，焊接发尘量为200~480mg/min，本次环评取300mg/min，本项目焊接时间约600h，则焊接产生的烟尘量为0.0108t/a，经处理效率为90%的移动式烟尘处理系统处理后无组织排放，排放量约为0.0011t/a。
②砂轮切打磨过程产生的粉尘
本项目使用砂轮机打磨修整时会产生的少量的颗粒物，参考《环境影响评价实用技术指南》（李爱贞等编著，机械工业出版社）P24页“四、无组织排放源强的确定”，根据估算法来确定无组织颗粒物产生量，一般按原料年用量的0.1‰计算，本项目打磨粉尘产生量按照企业估计加工量（60t/a）的0.1‰计算，即产生量为0.006t/a，经处理效率为90%的移动式烟尘净化装置处理后无组织排放，排放量约为0.0006t/a。
（2）大气环境影响评价

本项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN对排放废气中的主要污染物进行下风向最大落地浓度及其占标率的计算，根据计算结果判定运营期大气环境影响评价等级。
①评价因子确定

根据项目大气污染物类型，选择PM10作为评价因子，评价因子和评价标准见下表。

表17   评价因子和评价标准表

评价因子

平均时段

评价标准（μg/m3）
标准来源

PM10
24h

450
HJ2.2-2018

②估算模型参数

表18  估算模型参数

参数

取值

农村/城市选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

---

最高环境温度/℃

40

最低环境温度/℃

-20.5

土地利用类型

农作地

区域湿度条件

中度湿度

是否考虑地形

考虑地形

(是   (否

地形数据分辨率/m

---

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

(是   (否

岸线距离/m

---

岸线方向/°

---

③污染源排放清单

表19  矩形面源参数

名称
面源长度/m
面源宽度/m
与正北向夹角/°
面源有效排放高度/m
年排放小时数/h
排放工况
污染物排放速率/（kg/h）
PM10
生产车间

9

8.5
0

9

2400

连续

0.0007
④评价等级的判定
经《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型计算，本项目主要污染源估算模型计算结果如下：
表20  主要污染源估算模型计算结果表

污染源

污染物

最大落地浓度Ci（mg/m3）

标准值C0i（mg/m3）

最大占标率Pi（%）

最大落地浓度距源距离（m）

D10%（m）

生产车间

PM10
0.0053

1.0

0.12
18
未出现

由上表可以看出，本项目废气中最大落地浓度占标率为生产车间排放的PM10，Pmax=0.12＜1%，判定环境空气影响评价等级为三级评价，三级评价可不进行进一步详细预测。

（3）大气环境防护距离的确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目为三级评价项目，不需进行进一步预测与评价，不需设置大气环境防护距离。
4、噪声
本项目噪声主要来源于生产设备运行产生的噪声。声压级在90-105dB（A）。
1、噪声影响预测分析

预测模式

基准预测点噪声级叠加公式：  

                 Lpe =10×lg[
[image: image3.wmf]å

=

n

i

1



 EMBED Equation.3  [image: image4.wmf]10

10

PI

L

]

式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)。

      Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)。

      n—噪声源数目。

用上述公式计算出噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。

计算预测点的声级：


[image: image5.wmf])

(

)

(

)

(

0

misc

gr

atm

bar

div

p

p

A

A

A

A

A

r

L

r

L

+

+

+

+

-

=


式中：
[image: image6.wmf](

)

r

L

p

——距声源
[image: image7.wmf]r

处的A声级，dB；

      Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB；

      Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)；

      Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB；

      Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB；

      Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB；

      Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc =5lg(r-r0)。
2、预测结果和分析
经过预测，经过厂区距离衰减，厂界噪声昼间58dB(A)，夜间45dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边声环境影响很小。
5、土壤

（1）环境影响识别

表23  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

不同时段

污染影响型

生态影响型

大气沉降

地面漫流

垂直入渗

其他

盐化

碱化

酸化

其他

建设期

×

×

×

×

×

×

×

×

运营期

√

×

×

×

×

×

×

×

服务期满后

×

×

×

×

×

×

×

×

根据上表，本项目属于污染影响型项目，可能对土壤环境造成影响的为运营期，途径为大气沉降。

本项目对土壤环境的影响源及影响因子识别如下
表24 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

污染源

工艺流程

污染途径

全部污染指标

特征因子

备注

生产车间

焊接、打磨

大气沉降

PM10
PM10
间断
地面漫流

×

垂直入渗

×

其他

×

（2）评价等级判断
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）中污染影响型项目土壤环境评价等级判定，本项目评价等级判定如下：

①占地规模：本项目占地面积为100m2，为永久占地，占地规模为小型；
②周边土壤环境敏感程度：本项目大气污染物排放为无组织，最大落地浓度落在厂区内，周边50m范围存在的土壤环境敏感保护目标为林地，因此周边土壤环境敏感程度为“较敏感”；

③企业类型：根据HJ964-2018附录A，本项目属于Ⅲ类项目；
因此，根据HJ964-2018中污染影响评价工作等级划分表，本项目无需开展土壤环境影响评价。
5、固废

本项目固废主要包括车床、钻床等机加工过程产生的边角料和金属屑、移动式烟尘净化器收集的烟粉尘、废砂轮片、设备维护产生的废含油废抹布、化粪池污泥和生活垃圾等。
项目车床、钻床等机加工过程产生的下脚料和废铁屑产生量约为0.2t/a，移动式烟尘净化器颗粒物收集量为0.0151t/a，废砂轮片产生量为0.05t/a，均收集后作为废品外售。
化粪池污泥产生量为0.05t/a，项目生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，工作定员3人，年工作日300天计，则垃圾量为0.45t/a，由环卫部门集中处置。

项目营运期设备维护产生的含油废抹布产生量为0.01t/a，在生产过程中该部分废物混入生活垃圾，根据《国家危险废物名录》（2016）豁免管理清单，废抹布全过程不按危险废物管理。

6、环境风险分析

所谓环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

（1）评价依据

本项目为来料加工项目，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，对环境风险源进行了识别，项目在生产过程中不存在环境风险影响途径，因此本次项目环境风险评价为简单分析。

（2）环境敏感目标概况

项目风险评价范围为3km，其环境敏感目标概况如下：

表25  环境风险评价工作等级划分原则
名  称

方位

距厂区边界距离（米）

人口（人）

丰乐村
东
70
1195

东平村

东北
689
1191

小姜村

西南
1000
469

大姜村

西南
1300
781

固玄庄
东南
1100
1172

固玄店
南
1500
778

邓家
北
1300
776

小埠
西北
1000
468

大埠
西北
1500
546

院尚

东
1700
491

东孙

东南
2100
349

（3）环境风险识别

本项目在生产及储存过程中不存在重大的环境风险。主要环境危险性为遇火产生在火灾、线路老化引起的火灾及燃烧产物产生的伴生污染。

（4）环境风险分析

本项目主要环境危险为火灾，发生火灾时将放出大量辐射热，同时还散发出大量的浓烟，浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气、被分解和凝聚的未燃烧物质、被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等多种物质组成。它不但含有大量的热量，而且含有毒气体和弥散的固体微粒。因此浓烟对火场周围人员的生命安全危害程度远超过火灾本身，并对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏。

（5）环境风险防范措施

根据该企业生产过程中存在的各种风险事故因素，提出如下防范措施：
①项目车间严禁使用明火。
②操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。
③操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；远离火种、热源，工作场所严禁吸烟；设备从正规生产厂家购买。
④公司在运营过程中应派专人定期检修生产设备，严格操作，并配备消防措施，同时做好防渗处理，将事故发生概率降至最低。

（6）分析结论

通过对该项目环境风险影响评价认为，项目在生产运行过程中存在的环境风险较低。建设单位应按照有关规范的要求对各生产设施进行严格监控和管理，认真落实本次评价制定的风险防范措施，可将事故风险概率和影响程度降至最低。

7、环境管理及监测计划

（1）环境管理

环境管理是企业管理的重要组成部分，同生产管理、劳动管理、财务管理、销售管理一样，是企业管理不可缺少的部分。企业要通过环境管理，协调经济与环境的关系，加强污染内部监控，实现资源的充分利用，达到发展生产提高经济效益、控制污染保护生态环境的目的，主要环境管理措施如下：

①安排专人负责组织协调、监督实施全公司环境管理工作。

②加强环境保护法规政策学习和宣传。

③负责企业日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，确保污染物达标排放。

④及时向当地环保部门报告企业环保情况，并协助环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。

（2）设置环境保护标识

企业应制定环境管理文件及实施细则，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等文件中有关规定设置与管理废气排放口。同时废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。

（3）建设项目竣工环境保护验收

建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。本项目环境保护“三同时”验收内容见下表：

表26  项目“三同时”验收一览表
序号

污染源

环保设施名称

验收要求

进度

1

废气

焊接
经移动式烟尘净化器处理后无组织排放

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
三同时

砂轮机
2
生活

污水

COD、氨氮

生活污水经化粪池处理后定期清掏
--
2
固废

机加工的边角料、金属屑，收集颗粒物，
废砂轮片
作为废品外售
均得到合理处置；不产生二次污染

生活垃圾（含废抹布）

由环卫部门清理

3
噪声

采取减振、隔声等措施

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

（4）监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017），项目环境保护监测计划见下表。
表27 项目监测计划表

项目

监测制度

废气

无组织废气

监测项目

颗粒物

监测布点

厂界

监测频率

正常情况下每半年一次，事故状态时，安排应急监测

采样分析

按照国家环保总局《环境监测技术规范》进行监测及《空气和废气监测方法》的有关规定进行

噪声

监测项目

LeqdB（A）

监测布点

厂界

监测周期与频率

正常情况下每半年一次，连续监测1天

采样分析与数据处理

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的有关规定进行




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	焊接
	颗粒物
	经移动式烟尘净化器处理后无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	
	打磨
	颗粒物
	
	

	水

污

染

物
	生活污水
	COD

氨氮
	排入化粪池后定期清掏外运
	资源化

	固

体

废

物
	机加工
	下脚料、铁屑
	外售
	资源化

	
	移动式烟尘净化器
	收集尘
	
	

	
	砂轮机
	废砂轮片
	
	

	
	化粪池
	污泥
	环卫部门清理
	无害化

	
	设备维护
	废含油抹布
	
	

	
	职工生活办公
	生活垃圾
	
	

	噪

声
	项目噪声主要是机加工设备生产时产生的机械噪声，噪声级在95～105dB(A)之间。在采取加强车间管理措施情况下，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

	其

他
	无

	生态保护措施及预期效果：

本项目建成后对厂区内部进行绿化，这将使厂区内部生物多样性程度增加，生态系统服务功能增强，同时通过合理绿化，不会对原来周围区域生态环境带来不利影响。




结论与建议

	一、环评结论

1、项目概况

淄博经济开发区茂林机械厂投资的机械加工项目位于淄博经济开发区丰乐村西首，该项目主要进行外来铸铁件的机加工，包括镗孔、钻孔、铣平、车圆等工序。项目租用丰乐村原闲置厂房，占地面积100平方米，购置车床、镗床、钻床等设备，劳动定员3人，常白班，年工作300天。
2、政策符合性

（1）产业政策符合性。依据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）及淄博市人民政府办公厅发布的《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号），该项目不属于“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”中的项目，为允许建设项目；
（2）规划符合性。本项目建设地点为淄博经开区丰乐村西首，根据淄博经开区北郊镇城区土地利用总体规划图，项目用地属工业用地，符合当地土地利用总体规划。

（3）环环评[2016]150号符合性。本项目建设不在生态红线规划范围内，可以满足区域环境质量底线、资源利用上线的要求。

（4）《山东省生态保护红线规划》符合性。与项目最近的生态红线区域为项目西南侧的南闫水源地水源涵养生态保护红线区（SD-03-B1-03），距离项目10.3km，南闫水源保护区一级保护区范围是以开采井为圆心，半径110米的圆形区域，不设二级保护区和准保护区，项目距离南闫水源保护区距离较远，对其影响很小。

3、区域环境质量现状

项目所在区域空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，淄博市人民政府制定了相应的环境质量改善计划；地表水孝妇河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；地下水水质能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；区域噪声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。

4、施工期环境影响分析结论 

本项目不存在施工期环境影响问题。

5、营运期环境影响分析结论

（1）地表水环境影响分析结论

本项目生产过程无需用水，产生废水主要是生活污水，产生量按照用量的80%计，为28.8m3/a，送至化粪池处理后由环卫部门定期清掏。
（2）大气环境影响分析结论

该项目产生的废气主要为焊接过程产生的烟尘、砂轮机打磨产生的粉尘。
①焊接过程产生的烟尘
本项目焊接产生的烟尘量为0.0108t/a，经处理效率为90%的移动式烟尘处理系统处理后无组织排放，排放量约为0.0011t/a。
②砂轮切打磨过程产生的粉尘
本项目使用砂轮机打磨修整时会产生的少量的颗粒物，无组织颗粒物产生量按原料年用量的0.1‰计算，产生量为0.006t/a，经处理效率为90%的移动式烟尘净化装置处理后无组织排放，排放量约为0.0006t/a。
③大气评价结果。采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN对项目排放的污染物可知，项目污染物排放最大落地浓度均不超标，占标率最大的为生产车间排放的PM10。因此，项目对大气环境影响很小。
（3）固废影响分析结论
本项目固废主要包括车床、钻床等机加工过程产生的边角料和金属屑、移动式烟尘净化器收集的烟粉尘、废砂轮片、设备维护产生的废含油废抹布和生活垃圾等。
项目车床、钻床等机加工过程产生的下脚料和废铁屑产生量约为0.2t/a，移动式烟尘净化器颗粒物收集量为0.0151t/a，废砂轮片产生量为0.05t/a，均收集后作为废品外售。
化粪池污泥产生量为0.05t/a，项目生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，工作定员3人，年工作日300天计，则垃圾量为0.45t/a，由环卫部门集中处置。

项目营运期设备维护产生的含油废抹布产生量为0.01t/a，在生产过程中该部分废物混入生活垃圾，根据《国家危险废物名录》（2016）豁免管理清单，废抹布全过程不按危险废物管理。

（4）噪声环境影响分析结论
根据预测，项目投产后运营期厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此，本项目噪声排放对周围环境影响不大。

（5）风险评价结论

通过对拟建项目环境风险影响评价认为，在生产运行过程中存在的环境风险较低。建设单位应按照有关规范的要求对各生产设施进行严格监控和管理，认真落实本次评价制定的风险防范措施，可将事故风险概率和影响程度降至最低。

（6）环评总结论
项目建设地点位于淄博经开区，属于新建项目，生产过程中会对周围环境带来一定影响，通过采取相应有效、切实可行的污染防治措施，其影响完全可以得到有效的预防控制和减缓。因此，在建设单位认真落实报告表中对施工期所提出的各项污染防治措施，从环境保护角度分析，技改项目的建设是可行的。

二、意见和建议

1．按照要求对项目区域进行绿化建设；

2、生活垃圾收集点设置应便于运输，定期由环卫部门统一及时处理，防止随意堆弃排放，污染环境。

3．加强管理，使污染物尽量消除在源头，区内内应经常打扫，保持清洁。制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。



	预审意见：

                                                        公    章

经办人：

                                                    年     月    日

	下一级环境保护行政主管部门审批意见：

                                                        公    章

经办人：

                                                    年     月     日

	审批意见：

                                                       公   章

经办人：

                                                  年     月     日



	注      释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1 环评委托书

附件2 营业执照
附件3 备案证明

附件4现有项目环评批复、总量文件

附件5 租赁协议
附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 土地利用总体规划
附图4 生态红线分布

附图5 周边关系图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

1．大气环境影响专项评价

2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3．生态影响专项评价

4．声影响专项评价

5．土壤影响专项评价

6．固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




山东省环境保护厅翻印
外来铸铁件





焊接、车床、镗床等机加工





运送至企业





颗粒物、噪声、固废





新鲜水


36





职工生活





化粪池





28.8





消耗7.2





环卫部门清理








PAGE  
36

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

