山东盛普化工设备有限公司X射线探伤机及探伤室应用项目环境影响报告表

区级生态环境部门审批意见 淄经环辐审〔2025〕 003 号 经研究，对山东盛普化工设备有限公司报来《X射线探伤机及探伤室应用项目环境影响报告表》提出审批意见如下： 一、项目基本情况 山东盛普化工设备有限公司位于山东省淄博经济开发区傅家镇宋家村。拟利用西厂区东北角现有闲置房屋进行改造，该库房为建厂时随同生产车间一同建设，拟作为探伤工作场所使用，占地140㎡，该工作场所由探伤室、操作室、评片室、暗室等组成，公司拟在现有基础上进行进一步改造，改造内容包括安装机械排风装置、安装门机联锁装置、工作状态指示灯、声音提示装置、急停按钮、视频监控装置、固定式剂量报警仪等辐射安全防护设施。拟购置6台探伤机，只在本项目建设的探伤室内使用，用于固定(室内)场所的无损检测，分别为 1台XXH-3005型周向X射线探伤机、1台XXG-2505型定向X射线探伤机、2台XXH-2505型周向X射线探伤机、1台XXH-3505型周向X射线探伤机、1台XXG-2005型定向X射线探伤机，均属Ⅱ类射线装置，X 射线探伤机不同时使用。经现场勘查，曝光室周围50m范围内存在3处保护目标，东侧为厂外空地，南侧为铆焊车间，西侧为操作室、评片室、暗室、机加工车间，北侧为伟达物流公司，探伤室上方、正下方无建筑，无居民区、学校、医院等人员密集区。经分析，曝光室周围及环境保护目标处辐射水平可满足国家相关要求，X射线探伤机使用过程对周围环境及环境保护目标处的辐射影响较小，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求，项目选址可行。项目所涉及的XXH-3005型周向X射线探伤机、XXG-2505型定向X射线探伤机、XXH-2505型周向X射线探伤机、XXH-3505型周向X射线探伤机、XXG-2005型定向X射线探伤机，均属Ⅱ类射线装置。项目为新建，项目在落实环境影响报告表提出的辐射安全和防护措施及本审批意见的要求后，对环境的影响符合国家有关规定和各项标准，我局同意按环境影响报告表提出的项目性质、规模、地点、环境保护对策、措施开展辐射工作。 二、该项目应严格落实环境影响报告表提出的辐射安全和防护措施及本审批意见的要求，开展辐射工作。 (一)该项目严格落实以下辐射安全管理制度和防护措施 1.严格落实辐射安全管理责任制。公司法人代表为辐射安全工作第一责任人，分管负责人为直接责任人。设立辐射安全与环境保护管理机构，指定1名本科以上学历的技术人员专职负责公司的辐射安全管理工作，在曝光室指定一名技术人员负责辐射安全管理工作，落实岗位职责。 2.严格制定并落实各项规章制度。公司应制定并严格执行《辐射安全与环境保护岗位职责》、《射线装置设备检修维护制度》、《射线装置安全操作规程》、《辐射环境监测方案》、《辐射防护和环境安全保卫制度》、《X射线探伤机使用登记制度》、《辐射工作人员培训计划》、《辐射工作人员个人剂量与健康管理制度》、《自行检查和评估制度》、《辐射事故应急预案》等制度，确保辐射工作人员和公众的安全。 (二)加强辐射工作人员的安全和防护工作 1.加强辐射工作人员的培训和再培训。制定辐射工作人员培训计划，严格按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(环境保护部令第18号)的规定开展培训工作，严禁未参加培训的人员从事辐射工作。未培训辐射工作人员从事辐射工作前需要通过国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习相关知识，并通过平台报名考试，考核合格者方可从事辐射相关工作，否则不得从事辐射工作，持有培训证书人员应定期到该平台进行复训。辐射工作人员和管理人员，要熟知辐射防护知识，能合理应用“距离、时间、屏蔽”的防护措施，并确保公众和辐射工作人员所受到的照射在《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）规定限值以内。 2.严格落实《辐射工作人员个人剂量与健康管理制度》为每一名辐射工作人员配置个人剂量计及辐射报警仪，每3个月进行1次个人剂量监测。安排专人负责个人剂量监测管理，发现个人剂量监测结果异常的，应当立即核实和调查并及时改善防护条件或措施，并向生态环境部门报告。做到一人一档并按法律法规要求保存。 3.严格落实曝光室实体屏蔽措施，曝光室四周屏蔽墙外表面、防护门外30cm处辐射剂量率检测值小于2.5μGy/h，曝光室室顶外30cm处辐射剂量率检测值小于100μGy/h。 4.根据《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）中规定，“应对探伤工作场所实行分区管理。将曝光室内部设置为控制区，曝光室外部区域设置为监督区，并在控制区边界醒目位置设置符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)电离辐射警示标识。 5.严格落实曝光室门机联锁装置、工作状态指示灯、急停按钮等辐射安全与防护措施，并设置合理的通风系统。防止人员探伤作业期间进入曝光室。 6.严格落实《射线装置设备检修维护制度》。做好探伤机、辐射安全与防护设施设备的维护、维修并建立维护、维修档案，确保辐射安全与防护设施设备安全有效。 7.严格制定并落实《X射线探伤机使用登记制度》。建立使用台账。 8.严格执行《辐射环境监测方案》。配备1台辐射环境巡检仪，开展辐射环境监测，及时向生态环境部门报送监测数据。如发现异常情况，应及时委托有资质的单位进一步监测。 9.开展本单位辐射安全和防护状况的年度评估，每年的1月31日前，向省、市、生态环境部门（含区县分局）提交年度评估报告。 (三)制定并及时修订辐射事故应急预案，定期组织开展辐射事故应急演练。若发生辐射事故，应及时向区生态环境局、区公安局和卫生健康委员会等部门报告。 三、若该项目的性质、规模、地点、采用的安全与防护设施等发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。 四、该项目建成后，你单位应自行组织该项目竣工环境保护验收，编制验收报告，除按国家要求规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。 五、你单位在取得辐射安全许可证前，不得开展本项目涉及的辐射活动，淄博市生态环境局经济开发区分局负责对该项目建设和运营期间的辐射安全防护工作进行监督检查。 淄博市生态环境局经济开发区分局 2025年4月29日