# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年加工15000吨锆英粉项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 淄博泉锆新材料科技有限公司 |
| 编制日期： | 2026年1月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 年加工15000吨锆英粉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2601-370393-04-01-960036 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 张振营 | 联系方式 | 13806430700 |
| 建设地点 |  |  | 淄博市淄博经开区傅家镇双杨管区天津路与梁牛路路口西150米路北院内西侧第二车间 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | 117度58分1.940秒，36度44分37.424秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-60.耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309-其他 |
| 建设性质 |  |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 淄博经济开发区党工委管委会经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2601-370393-04-01-960036 |
| 总投资（万元） |  |  | 1500 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 1.67 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况判定表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氦气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不涉及所列废气污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水不直接排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 否. 由上表可知，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | （1）规划名称：淄博经开区南部创新创业园 （2）审批机关：淄博经济开发区管理委员会 （3）审批文件名称：《关于初步规划淄博经开区南部创新创业园的批复》 （4）批复时间：2025年1月20日 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | （1）规划环境影响评价文件名称：《淄博经开区南部创新创业园总体发展规划（2025-2035年）环境影响报告书》 （2）召集审查机关：淄博市生态环境局经济开发区分局 （3）审查文件名称及文号：《淄博经开区南部创新创业园总体发展规划（2025-2035年）环境影响报告书》审查意见（淄经开规划环审[2025]1号） |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划符合性分析 2025年1月20日《淄博经济开发区管理委员会关于<关于初步规划淄博经开区南部创新创业园>的批复》同意设立淄博经开区南部创新创业园，具体范围为傅家镇西河村边界以东，孝妇河沿河路以西，淄河大道以南，规划总用地面积约1036.65公顷，园区以先进装备制造、高端新材料应用和建筑陶瓷、岩板及配套的色釉料、建筑装备等绿色建陶产业链为主导产业。 本项目位于淄博市淄博经开区傅家镇双杨管区天津路与梁牛路路口西150米路北院内西侧第二车间，属于淄博经开区南部创新创业园范围，根据《淄博经开区南部创新创业园总体发展规划（2025-2035年）-土地利用规划图》，项目土地规划用途为工业用地。符合淄博经开区南部创新创业园总体发展规划。 2、与淄博经开区南部创新创业园准入控制清单符合性分析 表1-2 本项目与园区行业准入控制清单的符合性 行业类别; 行业小类; 控制级别. C33金属制品业; C331结构性金属制品制造; ●. C332金属工具制造; ●. C333集装箱及金属包装容器制造; ●. C334金属丝绳及其制品制造; ●. C335建筑、安全用金属制品制造; ●. C336金属表面处理及热处理加工; ▲. C337搪瓷制品制造; ★. C338金属制日用品制造; ●. C339铸造及其他金属制品制造; ▲. C34通用设备制造业; C341锅炉及原动设备制造; ●. C342金属加工机械制造; ●. C343物料搬运设备制造; ●. C344泵、阀门、压缩机及类似机械制造; ●. C345轴承、齿轮和传动部件制造; ●. C346烘炉、风机、包装等设备制造; ●. C347文化、办公用机械制造; ●. C348通用零部件制造; ●. C349其他通用设备制造; ●. C35专用设备制造业; C351采矿、冶金、建筑专用设备制造; ●. C352化工、木材、非金属加工专用设备制造; ●. C353食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造; ●. C354印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造; ●. C355纺织、服装和皮革加工专用设备制造; ●. C356电子和电工机械专用设备制造; ★. C357农、林、牧、渔专用机械制造; ●. C358医疗仪器设备及器械制造; ●. C359环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造; ●. C30非金属矿物制品业; C307陶瓷制品制造; ●. C3034隔热和隔音材料制造; ●. C3039其他建筑材料制造; ●. C3099其他非金属矿物制品制造; ●. ★表示“优先进入行业”；●—准许进入行业；▲表示“有条件进入行业”. ▲：废水排放不得含有一类重金属污染物；能效达到最新版工业重点领域能效标杆水平和基准水平；采取的污防措施须满足污染防治可行技术指南的要求；C339铸造及其他金属制品制造、C3071建筑陶瓷制品制造按照现行有效的“两高”项目管理措施实施。限制新建高氨氮废水排放项目。. 表中未列的其他行业或其他新兴行业，在满足以下条件下可以入园：①生产过程无污染或产生的污染较轻；②环境风险可防可控。③入区前须由当地园区管理部门商当地生态环境主管部门意见。. 本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造，属于准许进入行业，符合园区行业准入清单条件要求。 3、与规划环评结论及审查意见符合性分析 表1-3 项目与淄博经开区南部创新创业园规划环评结论及审查意见符合性分析 环境影响报告书结论及审查意见; 本项目情况; 符合性. 规划范围; 东至金牛路、南至经开区管辖范围线、西至原山大道、北至淄河大道，规划面积为511.37公顷。; 本项目位于淄博市淄博经开区傅家镇双杨管区天津路与梁牛路路口西150米路北院内西侧第二车间，属于淄博经开区南部创新创业园范围; 符合. 产业发展; 园区以先进装备制造、高端新材料应用和建筑陶瓷、岩板及配套的色釉料、建陶装备等绿色建陶产业链为主导的产业发展方向。; 项目行业类别为C3099其他非金属矿物制品制造，属于允许进入行业，符合聚集区内的产业定位; 符合. 给水; 区域工业用水由萌山水库提供、生活用水由淄博星辰供水有限公司提供；园区规划给水管道沿道路敷设，管径为DN200一DN800，在区域内布置成环状。; 本项目用水由当地供水管网供给; 符合. 排水; 园区按照雨污分流、污污分流、分类收集、分质处理的原则建设污水收集管网。范围内污水经葛洲坝水务淄博淄川有限公司处理后排入孝妇河。; 项目生活废水经化粪池暂存后，由环卫部门定期清运; 符合. 燃气; 园区燃气供应单位为淄博绿博燃气有限公司，管线接城市管网，主要沿淄河大道、梁牛路、双圣路、横六路、横七路、杨萌路、雅迪路、纵三路、法耿路、天津路、北京路铺设。; 本项目用气由当地供气管网供给; 符合. 供电; 结合变电站位置和规划道路，确定电力管网布局。园区规划110kV高压线沿原山大道、天津路、北京路埋地敷设，规划电力管线接城市管网，沿淄河大道、梁牛路、双圣路、横六路、横七路、杨萌路、雅迪路、纵三路、法耿路、天津路、北京路铺设。; 本项目用电由当地供电电网供给; 符合. 固体废物处置; 园区废物处理处置纳入市政体系，区内不设置生活垃圾处理场，仅设置垃圾转运站，企业产生的生活垃圾，运至生活垃圾中转站，再转运至淄博绿能环保能源有限公司进行处置。 危险废委物托省内有危险废物处理资质单位安全处置。; 项目产生生活垃圾由环卫部门定期清运；危险废物委托有资质单位处置; 符合. 严格执行法定规划，严格落实生态环境分区管控要求。按照生态环境准入清单筛选入区项目，合理布局新入区企业。对位于鲁皖石油管线、高压线走廊控制区域，严格落实相关规范要求。; 本项目符合“生态环境分区管控”要求，不涉及鲁皖石油管线、高压线走廊控制区域; 符合. 健全创业园环境风险防控体系，定期开展突发环境事件风险评估，强化企业-创业园-经开区管委会的环境管理联动，定期组织应急演练。督促指导入区企业制定相应的风险事故防范措施及应急预案，加强创业园及相关企业应急物资储备、应急救援队伍及监测能力建设。; 本项目按要求进行应急演练，强化与园联动; 符合. 推动减污降碳协同共治，引导企业不断改进高耗能工艺，持续降低碳排放强度。积极提升创业园循环化水平，大力推进区内企业依法开展强制性清洁生产审核，鼓励创业园开展整体清洁生产审核，全面提升创业园清洁生产水平。; 本项目不属于高耗能项目，将按要求积极实施清洁生产; 符合. 结合环境质量改善目标、污染防治方案、减排任务等，制定园区污染物减排方案并认真落实。对涉及新增污染物排放的入区项目，依法依规落实污染物替代要求。推进企业PM2.5、PM10、氮氧化物的治理提升改造，采用先进的收集及治理措施，实现全流程、全环节达标排放。; 本项目建设新增的污染物经合理处置后达标排放，并按要求实行总量控制; 符合. 落实固体废物环境管理制度，强化企业一般固体废物和危险废物的贮存、转移、利用及处置等环节的管理，积极推进无废园区建设。; 本项目危废按要求进行贮存、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障; 符合. 根据上表可知，本项目符合《淄博经开区南部创新创业园总体发展规划（2025-2035年）环境影响报告书》中的结论及审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 |  | 1、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T3654-2017）中的“C3099其他非金属矿物制品制造”，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的“限制类”和“淘汰类”，属于允许建设项目，符合国家产业政策。 同时，本项目已在山东省投资项目在线审批监管平台登记备案，项目代码：2601-370393-04-01-960036。 综上，本项目建设符合国家和地方产业政策。 2、土地利用总体规划符合性分析 （1）与《淄博市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 本项目位于淄博市淄博经开区傅家镇双杨管区天津路与梁牛路路口西150米路北院内西侧第二车间，根据《淄博市国土空间总体规划（2021-2035年）—国土空间控制线规划图》，项目位于城镇开发边界内，不在生态保护红线范围内，且不占用永久基本农田，符合《淄博市国土空间总体规划（2021-2035年）》建设要求。 （2）用地建设性质 本项目位于淄博市淄博经开区傅家镇双杨管区天津路与梁牛路路口西150米路北院内西侧第二车间，租赁现有闲置厂房进行生产，根据《淄博经开区南部创新创业园总体发展规划（2025-2035年）》，项目用地性质为工业用地。项目选址不处于饮用水水源保护区及自然保护区、风景名胜区等环境敏感地区。 3、“生态环境分区管控方案”符合性分析 （1）与生态保护红线符合性分析 本项目位于淄博市淄博经开区傅家镇双杨管区天津路与梁牛路路口西150米路北院内西侧第二车间，经与《淄博市国土空间总体规划（2021-2035年）》对比，项目位于划定的城镇开发边界范围内，不在生态红线范围内。 （2）环境质量底线符合性分析 ①环境空气 根据淄博市生态环境局2026年1月29日公布的《2025年12月份环境空气质量情况》，2025年度淄博市O3的日最大8小时平均浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求，年评价不达标，项目所在处于不达标区。 项目废气经处理后均能达标排放，对环境空气影响较小，不影响区域大气环境的改善任务。 ②地表水 本项目区域主要地表河流为孝妇河，根据淄博市生态环境局发布的《2024年1-12月全市地表水环境质量状况》可知，孝妇河水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 项目产生废水为生活废水，经化粪池暂存后，由环卫部门定期清运，对周围地表水环境影响较小。 ③土壤 土壤环境质量稳定改善，农用地、建设用地土壤环境风险防控能力逐步提升。全市受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率分别不低于95%。 本项目严格落实各项防渗措施后，对土壤影响较小。 综上，本项目对区域环境质量底线影响轻微。 （3）资源利用上线符合性分析 项目营运过程中消耗一定量的电、水、气等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不超过当地的资源利用承载力。 （4）生态环境准入清单符合性分析 根据《淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单》，本项目位于淄博经开区南部创新创业园，属于双杨镇管控单元，单元编码为ZH37030220003，属于重点管控单元，项目与双杨镇管控单元准入清单符合性分析见下表。 表1-4 与双杨镇管控单元准入清单符合性分析 清单编制要求; 拟建项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。; 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于“限制类”和“淘汰类”项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策要求; 符合. 2.按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 本项目不涉及耕地和永久基本农田; 符合. 3.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。; 本项目生活废水经化粪池暂存后，由环卫部门定期清运; 符合. 4.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区。; 本项目位于淄博经开区南部创新创业园内; 符合. 5.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。; 本项目不属于“两高”项目; 符合. 污染物排放管控; 1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。; 本项目不涉及“两高”项目; 符合. 2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。; 本项目严格落实主要污染物总量控制要求; 符合. 3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。; 本项目生活废水经化粪池暂存后，由环卫部门定期清运; 符合. 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。. 5.包装印刷、表面涂装等涉VOCs排放的行业，严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。; 本项目不涉及VOCs; 符合. 6.规模养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到100%。通过管网截污、小型污水处理站和氧化塘、人工湿地等方式因地制宜处理处置农村生活污水，解决农村污水直排问题。; 本项目不涉及养殖; 符合. 7.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。; 本项目不涉及所列工程; 符合. 环境风险防控; 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。; 本项目为新建项目，周边500m范围内无环境敏感目标; 符合. 2.加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。; 项目周边不涉及农田; 符合. 3.企业事业单位根据法律法规和管理部门要求按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。; 本项目正式投产前，将依法依规编制环境应急预案，正式运行后将定期开展演练; 符合. 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。; 本项目将按要求建立危险废物的贮存、申报、转移管理制度; 符合. 5.按照省市要求，做好清洁取暖改造工作。; 项目采用空调取暖; 符合. 资源开发效率要求; 1.高污染燃料禁燃区内执行淄博市高污染燃料禁燃区划定文件的管控要求。; 本项目不涉及高污染燃料使用; 符合. 2.加强农业节水，提高水资源使用效率。; 本项目不涉及农业; 符合. 3.提升土地集约化水平。; 本项目位于淄博经开区南部创新创业园内; 符合. 4.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。; 本项目不使用煤炭，使用的能源主要为电、天然气，属于清洁能源; 符合. 由上表可知，本项目符合双杨镇管控单元准入清单要求。 4、与《山东省环境保护条例》（2018.11.30修订）符合性分析 表1-5 与《山东省环境保护条例》（2018.11.30修订）符合性分析 《山东省环境保护条例》（2018年11月30日修订）要求; 本项目情况; 符合性. 第十五条禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭; 本项目不属于所列行业; 符合. 第十七条实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物; 本项目为新建项目，项目建成后，应当按照国家、当地主管部门要求，依法办理排污许可证，做到持证排污; 符合. 第四十四条新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区; 本项目位于淄博经开区南部创新创业园内; 符合. 第四十五条排污单位应当采取措施，防止在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标; 在满足本次环评所要求的环保措施的前提下，项目废气、废水、噪声排放能够满足相应排放标准要求及总量控制要求; 符合. 第四十六条新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。 环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用; 建设单位将根据本次环评及批复要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施将与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用; 符合. 第五十条排污单位应当按照国家和省有关规定建立环境管理台账，记录污染治理设施运行管理、危险废物产生与处置情况、监测记录以及其他环境管理等信息，并对台账的真实性和完整性负责。台账的保存期限不得少于三年，法律、法规另有规定的除外; 应建立环境管理台账，记录污染治理设施运行管理、危险废物产生与处置情况、监测记录以及其他环境管理等信息，并对台账的真实性和完整性负责。台账的保存期限不少于五年，法律、法规另有规定的除外; 符合. 综上，本项目符合《山东省环境保护条例》（2018.11.30修订）相关要求。 5、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）符合性分析 表1-6 与鲁环字[2021]58号文件符合性分析 《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》要求; 本项目情况; 符合性. 一、认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合产业政策要求，禁止采用公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合产业政策的项目; 项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》的要求; 符合. 二、强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产 集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、 局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约 发展; 项目位于淄博经开区南部创新创业园内; 符合. 三、科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生 产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区; 项目属于新建项目，位于淄博经开区南部创新创业园; 符合. 四、严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三 钩”机制和“五个不批”要求， 实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代污染物，涉及主要污 物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过; 本项目可通过区域污染物总量倍量替代减少区域污染物排放; 符合. 五、建立部门联动协调机制。各级发展改革、工业和信息化、自然资源、生态环境等部门要按照职责分工，建立长效工作机制，密切配合，强化对项目产业政策、固定资产投资、能耗、用地标准、环境等的论证，对不符合要求的，一律不得办理立项 规划、土地、环评等手续; 项目建设前对产业政策、固定资产投资、能耗、用地标准、环境等进行了合 格论证; 符合. 六、强化日常监管执法。持续加大对违反产业政策、规划、准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为。畅通群众举报投诉渠道，对“散乱污”项目做到早发现、 应对、早处置，严防死灰复燃; 项目在未通过审批前不进行建设; 符合. 由上表可知，本项目符合《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）的相关要求。 6、与《空气质量持续改善行动计划》（国发[2023]24号）的符合性分析 表1-7 项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发[2023]24号）的符合性分析 政策文件要求; 项目情况; 符合性. 二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级; （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。; 本项目为新建项目，符合区域各项规划、产业政策、双杨镇管控单元管控方案、重点污染物总量控制等相关要求。本项目不涉及产能置换，不属于钢铁、焦化、球团和热轧企业及工序。; 符合. （七）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。; 项目不涉及VOCs; 符合. 六、强化多污染物减排，切实降低排放强度; （二十一）强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。; 本项目不涉及VOCs; 符合. （二十二）推进重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全国80%以上的钢铁产能完成超低排放改造任务；重点区域全部实现钢铁行业超低排放，基本完成燃煤锅炉超低排放改造。 确保工业企业全面稳定达标排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。全面开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推进燃气锅炉低氮燃烧改造。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。; 本项目不属于所列行业; 符合. 由上表可知，本项目符合《空气质量持续改善行动计划》（国发[2023]24号）的相关要求。 7、与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》（鲁政字〔2024〕102号）的符合性分析 表1-8 项目与鲁政字〔2024〕102号的符合性分析 政策文件要求; 项目情况; 符合性. 二、产业结构绿色升级行动; （一）严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严格落实国家粗钢产量调控目标。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，电炉钢占比达到7%左右。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。; 本项目为新建项目，符合区域各项规划、产业政策、双杨镇管控单元管控方案、重点污染物总量控制等相关要求。本项目不涉及产能置换，不属于钢铁、焦化、球团和热轧企业及工序。; 符合. （二）优化调整重点行业结构。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业有序调整优化。到2025年，2500吨/日水泥熟料生产线（特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线除外）全部整合退出。2024年年底前，济宁、滨州、菏泽3市完成焦化退出装置关停；2025年6月底前，济南、枣庄、潍坊、泰安、日照、德州6市完成焦化退出装置关停，全省焦化装置产能压减至3300万吨左右。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许建设项目，本项目不涉及所列行业及工序; 符合. （四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。指导企业积极申报VOCs末端治理豁免。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。; 本项目不涉及VOCs; 符合. 六、多污染物协同治理行动; （一）强化VOCs全流程、全环节综合治理。以石油炼制、石油化工、有机化工等行业以及储油库、港口码头为重点，开展VOCs液体储罐专项治理。做好石化、化工行业集中的工业园区泄漏检测与修复（LDAR）信息管理平台日常运维监管。; 本项目不涉及VOCs; 符合. （二）深化重点行业深度治理。推动火电、氧化铝等行业深度治理。鼓励各市因地制宜开展环保绩效提级行动，推动企业争创环保绩效A级或行业引领性企业。按照国家要求开展低效失效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。; 本项目不属于所列行业; 符合. 由上表可知，本项目符合《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》（鲁政字〔2024〕102号）的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 淄博泉锆新材料科技有限公司成立于2026年1月8日，公司注册地址位于山东省淄博市淄博经开区傅家镇双杨管区天津路与梁牛路路口西150米路北院内西侧第二车间，公司主要从事新材料技术研发、非金属矿物及制品销售、非金属矿物制品制造等。 淄博泉锆新材料科技有限公司拟投资1500万元，在淄博市淄博经开区傅家镇双杨管区天津路与梁牛路路口西150米路北院内西侧第二车间建设“年加工15000吨锆英粉项目”，本项目租赁现有闲置生产车间，购置球磨机、压滤机、烘干机、收料机、混料机、磨粉机、包装机等生产设施。本项目劳动定员30人，三班工作制，每班工作8小时。项目建成后可年产15000吨锆英粉。 2、主要建设内容 本项目建设内容与备案证明一致，项目主要工程内容见下表。 表2-1 主要工程内容一览表 序号; 工程类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 1座，1层，占地面积3000m2，设置湿法生产线1条，包含球磨机、压滤机、烘干机、收料机、混料机等设备；3条干法生产线，包含磨粉机、包装机等生产设备; 租赁现有闲置生产车间. 2; 辅助工程; 办公室; 位于生产车间内，主要用于办公. 3; 储运工程; 仓库; 位于生产车间内，用于原料、产品储存. 4; 公用工程; 供水; 由当地自来水公司供给. 供电; 由当地供电公司供给. 供气; 由当地供气管网供给. 5; 环保工程; 废气; 本项目湿法生产线投料、气力输送、包装过程产生颗粒物经1套布袋除尘器（设计处理能力为4000m3/h）处理后经一根15m高排气筒（DA001，内径0.3m）排放；干法生产线投料、磨粉、包装过程产生颗粒物经1套布袋除尘器（设计处理能力为6000m3/h）处理后经一根15m高排气筒（DA002，内径0.4m）排放；项目烘干机配备低氮燃烧器，烘干废气经1套布袋除尘器（设计处理能力为5000m3/h）处理后经一根15m高排气筒（DA003，内径0.3m）排放. 废水; 项目生活废水经化粪池（有效容积为8m3）暂存后，由环卫部门定期清运. 固废; 本项目废包装袋集中收集后外售，收集尘回用于生产，废布袋由厂家回收，废机油、废机油桶暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运；新建一座5m2的危废暂存间. 噪声; 选用低噪声设备，采取隔声、减振等降噪措施. 3、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-2 主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 湿法生产线; 球磨机; 10t（0.417t/h）; 台; 4. 2; 压滤机; 3t/h; 台; 2. 3; 料浆池; 18m3; 个; 4. 4; 烘干机; 50万kcal/h; 台; 1. 5; 收料机; /; 台; 1. 6; 包装机; GK9-340; 台; 1. 7; 母液池; 13m3; 个; 2. 8; 干法生产线; 混料机; 6t/h; 台; 3. 9; 磨粉机; 1t/h; 台; 3. 10; 包装机; /; 台; 3. 4、主要原辅材料 项目主要原辅材料情况见下表。 表2-3 项目主要原辅材料情况一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 原辅材料. 1; 锆英砂; t/a; 15002; 外购，粒径为80~120目，包装方式为袋装或吨包. 能源. 1; 新鲜水; m3/a; 1290; 由市政供水管网供给. 2; 电; 万kW·h; 300; 由当地供电公司供给. 3; 天然气; 万m3/a; 24; 由当地供气管网供给. 锆英砂：是一种以锆的硅酸盐为主要组成的矿物。熔点2340~2550℃，氧化条件下，在1300~1500℃稳定；1550~1750℃分解，生成ZrO2SiO2。线性热膨胀系数5.010-6/℃(200~1000℃)，且耐热震动，稳定性良好。高温下不与CaO、SiO2、C、Al2O3等反应，抗渣蚀能力强，不粘钢水。原料性状图片如下： 5、产品方案 本项目产品方案见下表： 表2-4 产品方案一览表 产品名称; 粒径; 单位; 产量; 备注. 锆英粉; 325目; t/a; 8000; 干法生产. 3000目; t/a; 7000; 湿法生产. 合计; t/a; 15000; /. 6、公用工程 （1）给水 本项目用水为生活用水和球磨用水。 ①球磨用水：项目湿法球磨过程需要用水，根据企业提供资料，进入球磨机的料水比为1:1.2，压滤机可压滤出90%的水，循环使用，定期补充，因此，项目球磨用水需补充水量为840m3/a。 ②生活用水：项目劳动定员30人，年工作300天，厂区不设食宿。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），用水定额按50L/d・人计，则生活用水量为450m3/a。 综上所述，项目新鲜水用量为1290m3/a，由当地市政供水管网供给。 （2）排水 项目球磨用水循环使用，定期补充，不外排。本项目产生废水主要为生活废水，产生量按生活用水量的80%计，则生活废水产生量为360m3/a，经化粪池暂存后，由环卫部门定期清运。 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） （3）供电 本项目用电量约300万kW·h/a，由当地供电公司供给。 （4）供气 本项目烘干机使用天然气，用气量约24万m3/a，由当地供气管网供给。 7、生产制度及劳动定员 本项目劳动定员30人，三班工作制，每班8小时，年工作7200h。 8、项目总平面布置 本项目生产车间分为生产区、仓库区以及办公区，生产区位于生产车间内北侧，仓库区和办公室位于生产车间内南侧。项目在总图布置过程中综合考虑了物料输送路线短捷、原料及成品运输方便等因素，同时结合厂址场地及周围道路的具体条件，做到了人行、物流各行其道，货运和消防互不干涉，总体符合工业企业平面布置原则。 9、项目环保投资 本项目环保投资情况如下。 表2-5 环保设施及环保投资一览表 序号; 环保工程; 治理措施; 投资（万元）. 1; 废气; 集气罩、集气管道、布袋除尘器、低氮燃烧器、排气筒、采样平台; 22. 2; 废水; 化粪池（依托现有）; /. 3; 固废; 危废暂存间、一般固废暂存处; 2. 4; 噪声; 隔声、减振; 1. 合计; 25. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目租赁现有闲置生产车间进行生产，施工期仅进行简单的设备安装与调试，对周围环境影响较小，故本评价对施工期不进行分析。 二、营运期 （1）湿法生产工艺流程及产污环节 本项目湿法生产工艺及产污环节如下： 图2-2 项目湿法生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： 将外购的锆英砂投料至球磨机进行球磨，同时，按照料水比为1:1.2的比例将水加入球磨机，球磨一段时间后，将浆料输送至压滤机进行压滤，压滤出约90%的水，置于母液池（地下）中，通过泵及管道泵入球磨机中回用；压滤后的浆料输送至烘干机进行烘干，烘干机采用天然气作为燃料，烘干温度为130~140℃；烘干后的物料经收料机收料后密闭输送至包装机，经包装后即为成品。 烘干机主要由一个略微倾斜、缓慢旋转的圆筒组成。天然气燃烧的热烟气从筒体一端进入，湿的锆英粉从另一端连续进入筒体，随着筒体旋转，筒壁内部的“抄料板”将湿粉不断抄起、抛撒，形成均匀的“料幕”，使锆英粉颗粒能与热风进行充分且高效的接触，迅速带走水分。干燥后的粉体缓慢向出料端移动，从烘干机筒体末端排出的物料和尾气首先进入收料机，在离心力作用下，干燥后的大颗粒成品粉体被分离下来，通过下部的卸料阀排出，进入包装工序。经过分离后的尾气中还含有少量超细粉尘，粉尘进入布袋除尘器进行处理。 （2）干法生产工艺流程及产污环节 本项目干法生产工艺及产污环节如下： 图2-2 项目干法生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： 将外购锆英砂经投料至磨粉机，磨粉加工后，密闭输送至包装机进行包装，包装后即可得到成品。 磨粉机的筒体旋转时，内部的物料在离心力作用下被带起后抛落，对物料产生冲击和研磨作用，使其粉碎。出磨物料被磨粉风机提供的负压气流抽入分级机。高速旋转的涡轮产生离心力场，细粉因所受离心力小，通过涡轮叶片进入出风口，成为合格产品；粗粉则因离心力大被甩向边壁，无法通过涡轮，分离出的粗粉通过回料管返回球磨机与新原料混合，进行再次磨粉，形成连续闭路循环。磨粉后的合格产品自动落入磨粉机下方的灰斗，通过气力输送至包装机进行包装。 （3）产污环节及污染防治措施 表2-6 本项目产污环节分析一览表 类别; 污染源名称; 污染物; 措施及去向. 废气; 湿法生产; 投料、包装、气力输送; 颗粒物; 布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）. 烘干、收料; 颗粒物、SO2、NOx; 配备低氮燃烧器，布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）. 干法生产; 投料、磨粉、包装; 颗粒物; 布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）. 废水; 办公生活; COD、氨氮; 经化粪池暂存后，由环卫部门定期清运. 固废; 生产过程; 废包装袋; 集中收集后外售. 布袋除尘器; 收集尘; 收集后回用于生产. 废布袋; 由厂家回收. 设备维修、保养; 废机油; 委托有资质单位处置. 废机油桶. 职工生活; 生活垃圾; 委托环卫部门定期清运. 噪声; 机械设备; 噪声; 基础减振、隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有闲置生产车间进行生产，没有与本项目有关的原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据淄博市生态环境局发布的《2025年12月份环境空气质量情况》，2025年1—12月份，全市良好天数278天（国控），同比增加40天。优良率76.2%，同比增加11.2个百分点。重污染天数1天，同比减少3天。其中，二氧化硫（SO2）11微克/立方米，同比改善15.4%；二氧化氮（NO2）27微克/立方米，同比改善18.2%；可吸入颗粒物（PM10）59微克/立方米，同比改善14.5%；细颗粒物（PM2.5）35微克/立方米，同比改善12.5%；一氧化碳（CO）1.1毫克/立方米，同比改善8.3%；臭氧（O3）169微克/立方米，同比改善12.9%。全市综合指数为4.04，同比改善13.7%。环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求。 表3-1 淄博市2025年基本污染物监测数据统计及评价结果一览表 污染物; 单位; 年评价指标; 现状浓度; 评价标准; 达标情况. SO2; μg/m3; 年均浓度; 11; 60; 达标. NO2; μg/m3; 年均浓度; 27; 40; 达标. PM10; μg/m3; 年均浓度; 59; 70; 达标. PM2.5; μg/m3; 年均浓度; 35; 35; 达标. CO; mg/m3; 95%保证率日平均浓度; 1.1; 4; 达标. O3; μg/m3; 90%保证率日最大8h滑动平均浓度; 169; 160; 超标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”，项目所在地处于不达标区。 为了不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施，根据《淄博市“十四五”生态环境保护规划》要求，实施六大减排，改善环境空气质量。以持续降低PM2.5浓度，不断提高空气质量优良天数比例，逐步消除重污染天气为目标任务，实施产业结构升级、清洁能源替代、运输结构优化、扬尘精细管控、非甲烷总烃深度治理、氮氧化物深度治理“六大减排工程”，全面推进重点行业、重点领域的全流程污染治理，逐步破解大气复合污染问题，甩掉环境空气质量排名倒数的帽子。 2．地表水质量现状 根据淄博市生态环境局发布的《2024年1—12月全市地表水环境质量状况》，孝妇河经开区张周路桥断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3．声环境质量现状 项目所在区域属于3类声环境功能区，项目所在区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据淄博市例行监测数据，淄博市内区域环境噪声全部达到环境功能区划标准。 4．生态环境质量现状 本项目位于淄博经开区南部创新创业园内，租赁现有闲置生产车间建设，用地不属于园区外新增用地建设项目，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 - 6、地下水、土壤环境质量现状 本项目位于淄博经开区南部创新创业园内，项目建设过程中将对地面进行防渗处理，不存在土壤、地下水环境污染途径，不需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于淄博市淄博经开区傅家镇双杨管区天津路与梁牛路路口西150米路北院内西侧第二车间，周围无重要保护文物、生态敏感点和饮用水水源保护区等。项目主要环境保护目标见下表。 表3-2 本项目主要环境保护目标一览表 保护类别; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 大气环境; 项目厂界500m范围内无大气环境环境保护目标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准. 声环境; 项目厂界50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 地下水; 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目占地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目产生的有组织颗粒物、SO2、NOx执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1重点控制区限值；烟气黑度执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表1中的限值要求；厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值。 表3-3 大气污染物排放限值 污染物; 控制要求; 执行标准. SO2; 有组织; 50mg/m3; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）. NOx; 有组织; 100mg/m3. 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 无组织; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 烟气黑度; 有组织; 1.0林格曼黑度（级）; 《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）. 注：烘干废气基准氧含量：在国家、省规定基准氧含量前，暂按实测浓度计。. 2、噪声 本项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-4 厂界噪声执行标准 执行标准; 限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 昼间65dB（A），夜间55dB（A）. 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关规定。 表3-6 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 70; 55. 3、固体废物 一般工业固废贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《关于发布<一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）>的公告》（生态环境部公告2021年第82号）对固废处置的有关规定，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活废水经化粪池暂存后，由环卫部门定期清运，无需申请COD和氨氮总量。 本项目废气污染物有组织颗粒物排放量0.174t/a，有组织二氧化硫排放量为0.039t/a，有组织氮氧化物排放量为0.294t/a，需要申请总量控制指标。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）和《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函〔2021〕55号）文件要求，我市2025年细颗粒物已经达标，本项目颗粒物、二氧化硫按照1:1进行倍量替代需要颗粒物0.174t/a、二氧化硫0.039t/a；氮氧化物总量指标按照1:2进行倍量替代需要氮氧化物0.588t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有闲置生产车间进行建设，施工期主要为设备的安装和调试。本项目施工期的主要影响因素是设备调试运行时产生的机械噪声和设备安装时产生的少量固废，周围环境影响较小，本环评不再对施工期进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 （1）废气产排放分析 本项目产生需处理废气主要为投料、磨粉、气力输送、包装过程产生的颗粒物，天然气燃烧废气。 图4-1 项目废气产生、收集、排放示意图 表4-1 项目废气产排及治理情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排气筒编号; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 处理措施; 是否为可行性技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）. 湿法生产投料、气力输送、包装工序; 有组织颗粒物; DA001; 115.6; 1.618; 布袋除尘器，处理效率99%; 是; 1.14; 0.016. 无组织颗粒物; /; /; 0.083; 车间通风，加强管理; /; /; 0.083. 干法生产投料、磨粉、包装工序; 有组织颗粒物; DA002; 241; 10.504; 布袋除尘器，处理效率99%; 是; 2.41; 0.104. 无组织颗粒物; /; /; 0.094; 车间通风，加强管理; /; /; 0.094. 烘干废气; 颗粒物; DA003; 307.43; 5.38; 布袋除尘器，处理效率99%; 是; 3.08; 0.054. SO2; 2.23; 0.039; /; /; 2.23; 0.039. NOx; 16.8; 0.294; 低氮燃烧器; 是; 16.8; 0.294. 表4-2 本项目排气筒参数表 排放口类型; 编号; 点源名称; 污染物名称; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流量m3/h; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 一般排放口; DA001; 湿法生产线排气筒; 颗粒物; 117.9669°E 36.7439°N; 15; 0.3; 4000; 常温; 3500; 正常; 0.0046. 一般排放口; DA002; 干法生产线排气筒; 颗粒物; 117.9669°E 36.7436°N; 15; 0.4; 6000; 常温; 7200; 正常; 0.014. 一般排放口; DA003; 烘干废气排气筒; 颗粒物; 117.9669°E 36.7438°N; 15; 0.3; 5000; 100; 3500; 正常; 0.015. SO2; 0.01. NOx; 0.084. ①湿法生产投料、气力输送、包装过程产生颗粒物 项目生产过程中，投料、气力输送、包装过程会产生颗粒物，锆英砂粒径为80~120目，水泥成品粒径小于锆英砂粒径，水泥与锆英砂形状相似，具有可类比性，投料过程产生的粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》“第十三章 水泥厂”中的“水泥装载”的产污系数进行核算，气力输送过程产生的粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》“第二十二章 混凝土分批搅拌厂”中的“卸水泥至高架贮仓”的产污系数进行核算，包装过程产生粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》“第十三章 水泥厂”中的“水泥装袋”产污系数进行核算。 表4-3 项目生产过程各工序有组织废气产生情况一览表 序号; 工序; 原料/产品量; 产污系数; 产生量（t/a）; 收集措施; 收集效率（%）; 有组织产生量（t/a）. 1; 投料; 7001t/a; 0.118kg/t-装料; 0.826; 集气罩+软帘; 90; 0.743. 2; 气力输送; 7000t/a; 0.12kg/t-产品; 0.84; 设备全密闭，管道收集; 100; 0.84. 3; 包装; 7000t/a; 0.005kg/t（产品）; 0.035; 密闭管道收集; 100; 0.035. 排气筒（DA001）; 1.701; /; /; 1.618. 项目在球磨机上方产尘点设置集气罩+软帘收集废气。根据《通风除尘系统中吸尘罩的设计与计算》（李志华，1005-4030（2005）02-0024-04），集气罩所需吸风量计算公式如下： Q=3600GhVp2 式中：Q—吸尘罩吸风风量，m3/h G—罩口周边长，m；对矩形罩口G=2（L+W），对圆形罩口G=2πR h—设备或粉尘源至罩口的距离，m Vp2—罩口周边截面上的平均风速m/s，视情况而定一般取0.2~2m/s 本项目在球磨机投料口上方设置长0.4m，宽0.3m的集气罩（共4个），罩口边缘平均风速取0.5m/s，集气罩与废气源口的高度取0.3m，经计算，风机风量为3024m3/h。 另外，包装过程采用管道收集，管道管径约0.1m，风速取15m/s，则需风量为424m3/h。气流输送使用空压机的空气压缩量为6.5m3/min，即390m3/h。 经计算，项目风机风量取整后约为4000m3/h。 湿法生产线每年约生产3500h，湿法生产投料、气力输送、包装过程产生的颗粒物总量为1.701t/a，经收集进入布袋除尘器（处理效率99%，风量4000m3/h）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放。项目生产过程中产生的有组织颗粒物为1.618t/a，产生浓度为115.6mg/m3；项目有组织颗粒物排放量为0.016t/a，排放速率为0.0046kg/h，排放浓度为1.14mg/m3。项目排放的有组织颗粒物均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放浓度限值要求。 集气罩未收集的颗粒物排放量为0.083t/a，以无组织形式逸散，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的浓度限值要求。 ②干法生产投料、磨粉、包装过程产生颗粒物 项目生产过程中，投料、磨粉、包装过程会产生颗粒物，投料过程产生的粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》“第十三章 水泥厂”中的“水泥装载”的产污系数进行核算，磨粉过程产生的颗粒物根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3099其他非金属矿物制品制造行业”中的“钙粉”产污系数进行核算，包装过程产生粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》“第十三章 水泥厂”中的“水泥装袋”产污系数进行核算。 表4-4 项目生产过程各工序有组织废气产生情况一览表 序号; 工序; 原料/产品量; 产污系数; 产生量（t/a）; 收集措施; 收集效率（%）; 有组织产生量（t/a）. 1; 投料; 8001t/a; 0.118kg/t-装料; 0.944; 集气罩+软帘; 90; 0.85. 2; 磨粉; 8000t/a; 1.19kg/t-产品; 9.52; 设备全密闭，管道收集; 100; 9.52. 3; 包装; 8000t/a; 0.005kg/t（产品）; 0.04; 密闭管道收集; 90; 0.04. 排气筒（DA002）; 10.504; /; /; 10.41. 项目在混料机上方设置集气罩收集废气。根据《通风除尘系统中吸尘罩的设计与计算》（李志华，1005-4030（2005）02-0024-04），集气罩所需吸风量计算公式如下： Q=3600GhVp2 式中：Q—吸尘罩吸风风量，m3/h G—罩口周边长，m；对矩形罩口G=2（L+W），对圆形罩口G=2πR h—设备或粉尘源至罩口的距离，m Vp2—罩口周边截面上的平均风速m/s，视情况而定一般取0.2~2m/s 本项目在混料机处设置长0.4m，宽0.3m的集气罩（共3个），罩口边缘平均风速取0.5m/s，集气罩与废气源口的高度取0.3m，经计算，风机风量为2268m3/h。 另外，包装过程采用管道收集，管道管径约0.1m，风速取15m/s，则3台包装机需风量为1272m3/h；磨粉机配套风机风量为2000m3/h。 经计算，项目风机风量取整后约为6000m3/h。 项目生产过程中投料、磨粉、气力输送、包装过程产生的颗粒物总量为10.504t/a，经收集进入布袋除尘器（处理效率99%，风量6000m3/h）处理后经一根15m高排气筒（DA002）排放。项目生产过程中产生的有组织颗粒物为10.41t/a，产生浓度为241mg/m3；则项目有组织颗粒物排放量为0.104t/a，排放速率为0.014kg/h，排放浓度为2.41mg/m3。项目排放的有组织颗粒物均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放浓度限值要求。 集气罩未收集的颗粒物排放量为0.094t/a，以无组织形式逸散，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的浓度限值要求。 ③烘干废气 项目烘干机燃烧器为50万kcal/h；天然气低位发热量为34.0655(MJ/m3)，即8141.85kcal/Nm3，热转换效率按90%计算，则天然气用量为68.23m3/h。烘干机年运行3500小时，则项目天然气用量约为24万m3/a，干燥产品为7000t/a。 烘干工序废气主要为烘干工序天然气燃烧产生的废气以及烘干过程中物料轻微搅动产生的颗粒物。烘干过程颗粒物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3099其他非金属矿物制品制造行业”中“硅藻土助滤剂”干燥工序颗粒物产污系数0.763千克/吨-产品。天然气燃烧废气SO2、NOx的产污系数根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）中“表 6 加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）排放口参考绩效值表”中的数据，利用内插法核算得出天然气燃烧废气产污系数如下： 表4-5 天然气燃烧废气产污系数表 污染物; 单位; 产污系数. SO2; g/m3-原料; 0.163. NOx; g/m3-原料; 2.454. 颗粒物; g/m3-原料; 0.163. 烘干机配备超低氮燃烧器，可减少50%NOx产生。项目烘干废气经管道收集后进入布袋除尘器（处理效率99%，风量5000m3/h）处理后经一根15m高排气筒（DA003）排放。 表4-6 烘干过程废气产排污情况一览表 污染物; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 有组织; 5.38; 307.43; 0.054; 3.08; 0.015. SO2; 有组织; 0.039; 2.23; 0.039; 2.23; 0.01. NOx; 有组织; 0.294; 16.8; 0.294; 16.8; 0.084. 项目烘干过程排放的有组织SO2、颗粒物、NOx满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1重点控制区限值要求。 （2）非正常工况排放情况 非正常工况是指工艺运行中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有的效率、一般性事故和泄漏，以及发生严重的环境事故等。就本项目来讲，主要考虑环保系统出现故障时的废气排放情况，经现场调查，本项目非正常工况主要是由于停电、设备故障等原因，环保设备出现故障后废气去除率降低，导致污染物在一段时间内排放量增加。 针对上述情况，本环评建议项目方采取如下措施： ①发生停电时及时转换电力线路； ②对废气处理设施认真保养维护，定期进行检修，最大程度减少设备发生故障的可能性； ③开车前，废气处理设施运转正常再开车，同时逐渐扩大产能；停车时逐步降低产能，并直到全部停后再停环保设施。确保由于开停车产生的大气污染物得到有效治理，并满足相关标准要求。 表4-7 非正常工况污染物排放情况 污染源; 污染物; 非正常排放原因; 非正常排放浓度; 非正常排放速率; 是否达标; 单次持续时间; 频次. DA001; 颗粒物; 布袋除尘器发生故障，导致废气未经处理直接排放; 115.6mg/m3; 0.462kg/h; 否; 1h; 1次/a. DA002; 颗粒物; 布袋除尘器发生故障，导致废气未经处理直接排放; 241mg/m3; 1.459kg/h; 否; 1h; 1次/a. DA003; 颗粒物; 废气治理设施发生故障，导致废气未经处理直接排放; 307.43mg/m3; 1.537kg/h; 否; 1h; 1次/a. SO2; 2.23mg/m3; 0.011kg/h; 是; 1h; 1次/a. NOx; 33.6mg/m3; 0.168kg/h; 是; 1h; 1次/a. 非正常工况下，本项目废气污染物排放浓度增大，且出现超标的现象，对周围的大气环境造成一定影响。针对项目特点，非正常情况需采取如下污染控制措施： ①发生事故时，立即停止生产，查找事故原因，必要时装置立即停车。 ②当废气治理装置出现故障时，立即安排维修人员对废气治理设施进行抢险维护，确保在最短时间内使废气治理装置稳定运行。 - （3）废气治理工艺可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）要求：“以污染防治技术的污染物排放持续稳定达标性、规模应用和经济可行性作为确定污染防治可行技术的重要依据”，废气污染治理设施工艺包括除尘设施（袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他），属于可行性技术。 本项目废气污染物为颗粒物，采用布袋除尘器处理，属于可行性技术。 （4）废气自行监测 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121--2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）项目废气自行监测要求见下表。 表4-8 废气自行监测一览表 监测点位; 监测因子; 监测内容; 监测频次. DA001、DA002; 颗粒物; 烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气量; 1次/年. DA003; 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度; 烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气量、含氧量; 1次/年. 厂界; 颗粒物; 风速、风向、气温、气压、; 1次/年. 2、地表水环境影响分析 - 本项目废水主要为生活废水，经化粪池暂存后，由环卫部门定期清运，不外排，对周边地表水环境影响较小。 - 噪声环境影响分析 本项目噪声主要为设备运行产生，其噪声源强为75~95dB（A）。项目生产设施及环保设施均在室内，无室外设备。本项目拟采取的主要降噪措施如下： ①选用低噪声设备、低噪声工艺； ②采取声学控制措施，对高噪声设备要加装减振、降噪的防护措施； ③优先选用低噪声车辆，进出车辆采取限制车速、夜间禁止鸣笛等措施。 |

|  | 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失 / dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离（m）. 1; 生产车间; 球磨机; 4; 85（等效后：91.0); 基础减振、隔声; -8.6; 27.5; 0; 40.7; 60.9; 16.3; 9.1; 58.8; 55.3; 66.7; 71.8; 24h; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 43.8; 40.3; 51.7; 56.8; 1. 2; 压滤机; 2; 85（等效后：88.0); -11.5; 16.1; 0; 42.0; 49.2; 14.8; 20.8; 55.5; 54.1; 64.6; 61.6; 24h; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 40.5; 39.1; 49.6; 46.6; 1. 3; 烘干机; 1; 80; -18.8; 8.4; 0; 48.3; 40.7; 8.5; 29.5; 46.3; 47.8; 61.4; 50.6; 24h; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 31.3; 32.8; 46.4; 35.6; 1. 4; 收料机; 1; 85; -14.1; 0.9; 0; 42.6; 33.8; 14.1; 36.2; 52.4; 54.4; 62.0; 53.8; 24h; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 37.4; 39.4; 47; 38.8; 1. 5; 包装机; 1; 80; -15.3; -4.8; 0; 43.0; 28.0; 13.6; 42.0; 47.3; 51.0; 57.3; 47.5; 24h; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 32.3; 36; 42.3; 32.5; 1. 6; 混料机; 3; 80（等效后：84.8); -11.2; -25.6; 0; 36.2; 7.9; 20.2; 61.9; 53.6; 66.8; 58.7; 48.9; 24h; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 38.6; 51.8; 43.7; 33.9; 1. 7; 磨粉机; 3; 85（等效后：89.8); -10.6; -16.3; 0; 36.9; 17.2; 19.7; 52.7; 53.6; 60.3; 59.1; 50.6; 24h; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 38.6; 45.3; 44.1; 35.6; 1. 8; 包装机; 3; 80（等效后：84.8); -9.7; -9.4; 0; 36.9; 24.2; 19.7; 45.7; 53.5; 57.1; 58.9; 31.8; 24h; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 38.5; 42.1; 43.9; 16.8; 1. 9; 空压机; 1; 90; -10.6; -16.3; 0; 36.9; 17.2; 19.7; 52.7; 53.6; 60.3; 59.1; 50.6; 24h; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 38.6; 45.3; 44.1; 35.6; 1. 10; 风机; 1; 95; -23.3; 23.3; 0; 54.7; 54.9; 2.2; 15.5; 60.2; 60.2; 88.1; 71.2; 24h; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 45.2; 45.2; 73.1; 56.2; 1. 11; 风机; 1; 95; -24.8; 8.6; 0; 54.2; 40.1; 2.5; 30.2; 60.3; 62.9; 88.1; 65.4; 24h; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 45.3; 47.9; 73.1; 50.4; 1. 12; 风机; 1; 95; -28.3; -15; 0; 54.6; 16.3; 1.9; 54.0; 60.2; 70.7; 89.4; 60.3; 24h; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 45.2; 55.7; 74.4; 45.3; 1. 注：表中坐标以厂界中心（117.967239,36.743793）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. |
| --- | --- |

|  | （1）预测模型 ①室内声源等效室外声源 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B可知，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 Ⅰ、声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 室内某声源靠近围护结构处i倍频带的声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 Ⅱ、所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带的声压级： 式中：LP1i（T）—靠近围护结构处室内n个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LPij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； Ⅲ、在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处所有声源i倍频带的声压级，计算公式如下： 式中：LP2i（T）—靠近围护结构处室外n个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB； Ⅳ、再计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的i倍频带声功率级，计算公式如下： ②室外声源衰减计算 室外声传播衰减包括括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。计算公式如下: 式中：Lp（r）——预测点处的声压级，dB； Lp（r0）——参考位置ro处声压级，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB ③工业企业噪声计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （2）预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表。 表4-10 项目厂界噪声影响预测结果 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; 28.1; -10.9; 1.2; 昼间; 39.6; 65; 达标. 东侧; 夜间; 39.6; 55; 达标. 备注：本项目车间西侧、北侧和南侧均紧邻其他企业仓库，无法进行监测，故在此不进行预测. 综上，本项目噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周围环境影响较小。 （3）自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），项目噪声自行监测要求见下表。 表4-11 噪声自行监测一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 东厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季. 备注：本项目车间西侧、北侧和南侧均紧邻其他企业仓库，无法进行监测. 4、固体废物环境影响分析 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）中“4.2下列生产、生活和其他活动中满足使用用途要求，按原始用途使用的物质，不属于固体废物：4.2.1生产企业内部通过以下方式返回原生产线作为原料使用的物质：（a）不经过贮存或堆积过程，直接返回。（b）在非连续化生产过程中，贮存于能够防止物料通过泄漏、扬尘、遗撒、逸散等途径造成损失的固定贮存装置中，并通过封闭管道或其他相对封闭的运输系统直接返回。（c）进入生产工艺配套工序再生后返回。”本项目除尘器收集尘满足“（a）不经过贮存或堆积过程，直接返回”，因此不属于固体废物。 本项目固废主要为废包装袋、废布袋、废机油、废机油桶、生活垃圾。 （1）废包装袋：项目使用原料使用吨包或者是袋装，均会有废包装袋产生，根据企业提供资料，吨包原料大约为8000t/a，袋装原料约7000t/a，每个吨包的重量约1.5kg，每个编织袋重量约0.15kg/个，则项目废包装袋产生量约为16.2t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废包装袋代码为900-099-S17，集中收集后外售。 （2）废布袋：布袋除尘器使用过程中布袋定期更换，根据企业提供资料，则废布袋产生量为0.02t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），代码为900-009-S59，收集后由厂家回收。 （3）废机油 设备维修、养护过程产生废机油，产生量约0.005t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属为危险废物（HW08；900-214-08），在危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。 （4）废机油桶 本项目废机油桶产生量约为1个/年，单个原料空桶约重2kg/个，则项目废机油桶产生量约为0.002t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油桶属为危险废物（HW08；900-249-08），在危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。 （5）生活垃圾 本项目劳动定员30人，年工作300天，生活垃圾按0.5kg/人·d核算，则生活垃圾产生量为4.5t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），代码为900-099-S64，由环卫部门定期清运。 表4-12 本项目固废产生及处置情况一览表 序号; 污染物; 代码; 产生途径; 固废性质; 产生量; 处理措施. 1; 废包装袋; 900-099-S17; 生产过程; 一般工业固废; 16.2t/a; 集中收集后外售. 2; 废布袋; 900-009-S59; 布袋除尘器; 0.02t/a; 由厂家回收. 3; 生活垃圾; 900-099-S64; 职工生活; 4.5t/a; 由环卫部门定期清运. 4; 废机油; HW08 900-214-08; 设备维修、保养; 危险废物; 0.005t/a; 委托资质单位处置. 5; 废机油桶; HW08 900-249-08; 0.002t/a. 表4-13 危险废物产生及处置情况一览表 危废名称; 危废类别; 危废代码; 危险 特性; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 污染防治措施. 废机油; HW08; 900-214-08; T，I; 0.005t/a; 设备维修、保养; 液态; 矿物油; 暂存于危废暂存间. 废机油桶; HW08; 900-249-08; T，I; 0.002t/a; 固态; 矿物油. 表4-14 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所 （设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 5m2; 桶装; 0.5t; 1年. 废机油桶; HW08; 900-249-08; 堆存; 0.5t; 1年. 本项目一般工业固体废物贮存必须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》提出的环保要求：（1）防止雨水径流进入贮存场所；（2）设置围挡设施；（3）贮存场所应按GB15562.2设置环境保护图形标志；（4）一般工业固体废物贮存场所，禁止危险废物和生活垃圾混入。 本项目危废暂存间根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求做到： （1）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 （2）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 （3）作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 （4）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 （5）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 （6）贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 （7）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 综上，本项目产生的固体废物均能得到合理处置和综合利用，不会造成二次污染，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤环境影响分析 （1）污染源 主要污染源为机油以及危废间废机油泄漏。 （2）污染途径 本项目机油存放处和危废暂存间将采取防渗措施，无污染途径，对地下水和土壤均无影响。废气均采取了有效治理措施，可以达标排放，通过大气沉降方式对地下水和土壤的影响很小。 事故状态下，如果防渗措施不完善，废机油可能通过垂直入渗等方式进入土壤及地下水。因此本项目对土壤的污染主要为垂直入渗型。 （3）污染物类型及危害 对地下水和土壤造成影响的危害为事故状态下泄漏物料下渗。 表4-15 污染物类型及危害 污染源; 污染物; 事故类型; 可能发生的危害. 危废暂存间; 废机油; 防渗层破裂; 渗漏污染地下水和土壤. 生产车间; 机油; 防渗层破裂; 渗漏污染地下水和土壤. （4）防控措施 企业根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中污染防治区分的规定，根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，可将建设场地划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。其中危废暂存间、料浆池、母液池、地下回用管线为重点防渗区，生产区、仓库、一般固废暂存处为一般防渗区，办公室为简单防渗区。本项目料浆池和母液池均为地下池体，回用管线为地上和地下均有。项目分区防渗的要求见下表。 表4-16 项目厂区防渗建设及污染防治分区情况 防渗分区; 防渗区域; 防渗措施建议; 防渗技术要求. 简单防渗区; 办公区; 一般地面水泥硬化; 一般地面硬化，已硬化. 一般防渗区; 生产区、仓库、一般固废暂存间; 1、三合土夯实（泥土、熟石灰和沙1：3：6）；2、C30混凝土（250mm）；3、泥沙浆找平；4、涂抹水泥一层。; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s. 重点防渗区; 危废暂存间、料浆池、母液池、、地下回用管线; 1、三合土夯实（泥土、熟石灰和沙1：3：6）；2、C30混凝土（250mm）；3、泥沙浆找平；4、涂抹水泥一层；5、涂抹一层环氧地坪漆。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求. 经采取上述措施，能有效避免对地下水、土壤的下渗污染，对地下水、土壤环境影响较小。 本项目属于其他非金属矿物制品制造项目，参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，地下水项目类别属于Ⅳ类，无需设置地下水跟踪监控井；参考《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），拟建项目土壤项目类别属于Ⅳ类，项目用地为工业用地，周边无土壤环境敏感目标，土壤环境为不敏感，因此本项目无需设置土壤监测点位，无需设置地下水监测计划。 6、环境风险评价 环境风险是指突发性事故造成的危害程度和可能性，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很 大不确定性。环境风险评价目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）评价依据及风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中有关规定，确定本项目涉及的危险物质为废机油、机油、天然气。 （2）环境风险潜势初判与评价等级划分 ①环境风险潜势初判 计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量（如存在总量呈动态变化，则按公历年度内某一天最大存在总量计算；在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算）与其在附录B中对应的临界量的比值Q： 当企业只涉及一种环境危险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q； 当企业存在多种环境危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值： 式中：q1，q2，….，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，….，Qn——每种危险物质临界量，t。 表4-17 Q值划分 序号; Q值划分. 1; Q＜1; 环境风险潜势为Ⅰ. 2; Q≥1; 1≤Q＜10. 10≤Q＜100. Q≥100. 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目生产中涉及到的危险物质主要为废机油、机油、天然气。 表4-18 重点关注的风险物质数量与临界量的比值（Q）确定 风险物质; CAS号; 临界量（t）; 最大存在量q（t）; Q; 备注. 废机油; /; 2500; 0.005; 0.000002; 存放于危废暂存间内. 机油; /; 2500; 0.05; 0.00002; 存放于生产车间内. 天然气; 74-82-8; 10; 0.1; 0.01; 存在于管道内. 合计; 0.01; /. ②评价等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，环境风险评价等级划分见下表： 表4-19 评价工作等级 环境风险潜势; IV、IV+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 经计算，本项目Q=0.01＜1，项目风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 （3）环境敏感目标概况 本项目周边500m范围内无环境保护目标。 （4）环境风险识别 本项目涉及的风险物质为机油、废机油和天然气，其理化性质见下表。 表4-20 矿物油理化性质及危险特性表 危险性概述 健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢性接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油矿物油类的工人，有致癌的病例报告 燃爆危险：本品可燃，具刺激性. 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 食入：饮足量温水，催吐。就医. 消防措施 危险特性：遇明火、高热可燃 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土. 泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置. 操作注意事项 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物. 接触控制及个体防护 工程控制：密闭操作，注意通风 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜身体防护：穿防毒物渗透工作服手防护：戴橡胶耐油手套 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触. 理化特性 主要用途：适用于液压系统润滑 禁配物：强氧化剂. 毒理学资料 无资料. 包装、储存及运输技术要求 包装类别：Z01 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶. 表4-21 天然气的理化性质及危险特性表 标识; 中文名： 天然气、甲烷、沼气; 英文名：methane Marsh gas. 分子式：CH4; 分子量：16.04; CAS号：74－82－8. 危规号：21007. 理化性质; 性状： 无色无臭气体。. 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。. 熔点（℃）：－182.5; 沸点（℃）：－161.5; 相对密度（水＝1）：0.42（－164℃）. 临界温度（℃）：－82.6; 临界压力（MPa）：4.59; 相对密度（空气＝1）：0.55. 燃烧热（KJ/mol）：889.5; 最小点火能（mJ）：0.28; 饱和蒸汽压（KPa）：53.32（－168.8℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳. 闪点（℃）：－188; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：5.3; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：15; 最大爆炸压力（MPa）：0.717. 引燃温度（℃）：538; 禁忌物：强氧化剂、氟、氯. 危险特性： 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。. 消防措施：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 毒性; 接触限值： 中国MAC（mg/m3） 未制定标准 前苏联 MAC（mg/m3） 300 美国TVL－TWA ACGIH 窒息性气体 美国TLV－STEL 未制定标准. 对人体危害; 侵入途径： 吸入。 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 急救; 皮肤冻伤：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 防护; 工程防护：生产过程密闭，全面通风。 个人防护： 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜，穿防静电工作服。戴一般作业防护手套。工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触，进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 贮运; 包装标志：4 UN编号： 1971 包装分类：Ⅱ 包装方法：钢质气瓶 储运条件：易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。. （5）环境风险分析 废机油、机油在暂存过程存在泄漏的风险，泄漏后若处置不当可能通过地表径流污染地表水，或者厂区防渗不善通过下渗途径污染地下水或土壤；废机油、机油、天然气属于可燃物质，若厂区存在发生火灾的危险，物质燃烧会次生大气污染物：一氧化碳、二氧化氮、烟尘，一氧化碳、二氧化氮、烟尘等排入大气，污染周边大气环境。 （6）环境风险防范和安全隐患措施 ①制定安全生产责任制度和管理制度，明确规定员工上岗前的培训要求，上岗前的安全准备措施和工作中的安全要求。 ②严禁烟火，车间内禁止吸烟，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 ③车间内必须有自然通风设施及强制通风设施，保证车间内空气流通。作业场所所有安全通道、门窗向外开启，通道和出入口保持通畅。 ④加强安全管理，由专人负责，配备相应品种和数量的消防器材（干粉灭火器）及泄漏应急处理设备，同时应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ⑤生产车间内应设火灾报警信号系统，一旦发生明火，立即启动报警装置。 ⑥危废暂存间地面进行防渗处理，并设有围堰或导流槽，一旦发生泄漏，将泄漏的物料收集、综合利用。 ⑦天然气管道调压阀处设置禁火标志和防火防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具；设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置；设置紧急切断装置等，用于泄漏事故发生时物料的紧急切断； ⑧在燃气加热系统所在生产车间和调压阀设置可燃气体探测器及报警系统。 （7）风险事故应急预案 为保证突发环境事故的应急工作能及时有序地开展，公司须制定环境风险应急预案。通过预案的编制，建立反应灵敏，运转有效的应对突发环境事故的指挥系统和处置体系，力求预案贴近实际，可操作性强，一旦突发环境事故，各部门和各工作机构能按本预案协同联动，果断处置，将损失降至最低。 企业在生产过程中须加强防范措施并完善风险应急预案，切实防范火灾、爆炸等环境风险事故的发生，企业在严格落实风险防范措施的情况下，项目的环境风险是可控的。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 湿法生产投料、包装工序 | 有组织颗粒物 | 布袋除尘器（设计处理能力为4000m3/h）+15m高排气筒（DA001，内径0.3m） |  | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） |
|  |  | 无组织颗粒物 | 车间通风，加强管理 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 干法生产投料、磨粉、包装工序 | 有组织颗粒物 | 布袋除尘器（设计处理能力为6000m3/h）+15m高排气筒（DA002，内径0.4m） |  | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） |
|  |  | 无组织颗粒物 | 车间通风，加强管理 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 烘干废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器（设计处理能力为5000m3/h） | 15m高排气筒（DA003，内径0.3m） | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） |
|  |  | SO2 | / |  |  |
|  |  | NOx | 低氮燃烧器 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N | 经化粪池（有效容积为8m3）暂存后，由环卫部门定期清运 |  | / |
| 声环境 | 通过采取选用低噪声设备、车间内合理布局、加强设备维护等措施后，再经建筑物隔声、距离衰减，厂界昼间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求，对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生产过程 | 废包装袋 | 集中收集后外售 |  | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求 |
|  | 布袋除尘器 | 废布袋 | 由厂家回收 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 |  |  |
|  | 设备维修、保养 | 废机油 | 在新建5m2危废暂存间暂存后，委托有资质单位处置 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 废机油桶 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防渗原则，可将建设场地划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。其中危废暂存间、、料浆池、母液池、地下回用管线为重点防渗区，生产区、仓库区、一般固废暂存处为一般防渗区，办公室为简单防渗区。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目位于淄博经开区南部创新创业园内，不涉及园区外新增用地，不会对周边生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①制定安全生产责任制度和管理制度，明确规定员工上岗前的培训要求，上岗前的安全准备措施和工作中的安全要求。 ②严禁烟火，车间内禁止吸烟，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 ③车间内必须有自然通风设施及强制通风设施，保证车间内空气流通。作业场所所有安全通道、门窗向外开启，通道和出入口保持通畅。 ④加强安全管理，由专人负责，配备相应品种和数量的消防器材（干粉灭火器）及泄漏应急处理设备，同时应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ⑤生产车间内应设火灾报警信号系统，一旦发生明火，立即启动报警装置。 ⑥危废暂存间地面进行防渗处理，并设有围堰或导流槽，一旦发生泄漏，将泄漏的物料收集、综合利用。 ⑦天然气管道调压阀处设置禁火标志和防火防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具；设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置；设置紧急切断装置等，用于泄漏事故发生时物料的紧急切断； ⑧在燃气加热系统所在生产车间和调压阀设置可燃气体探测器及报警系统。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、设置环境保护标识 企业应制定环境管理文件及实施细则，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等文件中有关规定设置与管理废气排放口。同时废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995及其修改单执行。 2、排污许可申报 按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等要求，本项目排污许可管理类别为登记管理，应当在本项目运营使用并产生实际排污行为之前完成排污许可登记填报。 3、建设项目竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 4、自行监测制度 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121--2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求进行开展自行监测及信息公开；建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并保障台账记录结果的真实性、完整性和规范性。记录保存期限不少于5年。 |  |  |  |  |

# 六、结论

淄博泉锆新材料科技有限公司年加工15000吨锆英粉项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合“生态环境分区管控方案”和当地规划，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目建设具备环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | -- | -- | -- | 0.351t/a | -- | 0.351t/a | +0.351t/a |
|  | SO2 | -- | -- | -- | 0.039t/a | -- | 0.039t/a | +0.039t/a |
|  | NOx | -- | -- | -- | 0.294t/a | -- | 0.294t/a | +0.294t/a |
| 废水 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | -- | -- | -- | 16.2t/a | -- | 16.2t/a | +16.2t/a |
|  | 废布袋 | -- | -- | -- | 0.02t/a | -- | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 生活垃圾 | -- | -- | -- | 4.5t/a | -- | 4.5t/a | +4.5t/a |
| 危险废物 | 废机油 | -- | -- | -- | 0.005t/a | -- | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | 废机油桶 | -- | -- | -- | 0.002t/a | -- | 0.002t/a | +0.002t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①